Allegato B

Capitolato Tecnico

Descrizione tecnico-funzionale del Progetto

“MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI”

del Centro Agro Alimentare e Logistica Consortile

di Parma (CAL)

"Progetto da finanziare con fondi PNRR M2.C1.I2.1 – Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - iniziativa Next Generation EU"

CUP C95C24002080007 COR 22613194

Sommario

Art. 1 Oggetto	4

Art. 2 Premessa ed obiettivi	4

Art. 2.1 Parità di genere e inclusione	5

Art. 3 – Informazioni di carattere generale e descrittive	5

3.1 - Descrizione sintetica degli interventi	5

3.2 - Modalità di realizzazione	7

3.3 – Descrizione dell’accesso al CAL	7

3.3.1 Categorie d’utenza	7

3.3.2. Architettura generale dei varchi e principio di funzionamento del NSA	11

3.3.3. Tecnologie di riconoscimento	11

3.3.4 Logica di funzionamento del riconoscimento	12

3.3.5 La struttura dell’anagrafica soggetti	12

3.3.6 Le verifiche che determinano l’apertura della sbarra ai varchi d’accesso	13

3.3.7. Uscita	13

Art. 4 – Descrizione tecnica e funzionale	14

4.1 - Descrizione tecnica degli interventi	14

4.1.1 Intervento 1 – BARRIERA A SIEPE	15

Descrizione dell’intervento	15

Impatto/risultato atteso	15

Contesto	15

Apparati da eliminare	15

Nuove tecnologie da installare e servizi previsti	15

4.1.2 Intervento 2 – VARCHI CON ACCESSO AD ALTA FREQUENZA	18

Contesto	18

Impatto/risultato atteso	18

Apparati da eliminare	19

Descrizione dell’intervento e tecnologie da installare	19

Prestazioni indicative	19

Dotazioni per ciascun varco (configurazione tipo)	20

Dispositivi di assistenza	21

Specifiche dispositivi di lettura di prossimità e supporti	22

Inclusioni (a carico del Fornitore)	24

Esclusioni (a carico della Committente)	24

Quadro riepilogativo dotazioni (indicativo)	25

Schema apparato/gruppo funzionale:	25

4.1.3 Intervento 3 – NUOVO SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO (SIC)	26

Contesto	26

Impatto/risultato atteso	26

Apparati da eliminare	26

Descrizione funzionale e tecnologie da installare	27

4.1.4 Collaudo nuovo sistema accessi	35

Collaudo barriera a siepe	35

Collaudo varchi d’accesso	35

Collaudo citofonia	35

Collaudo e verifiche specifiche per l’ambito lettura di prossimità	35

Collaudo SIC e strumentazione di guardiania	35

4.2 - Descrizione dei flussi veicolari d’accesso per categoria d’utenza	36

Art. 5 - Definizione e misura dei Corrispettivi	37

5.1 – Modalità di pagamento	38

Art. 6 - Formazione	39

Art. 7 - Durata del Contratto	39

Art. 8 - Cronoprogramma	39

Art. 9 – CAM e documentazione DNSH	41

Art. 10 - Garanzia e Manutenzione	41

Art. 11 - Esclusioni	42

Art. 12 - Documentazione tecnica da presentare in sede di gara	43

Art. 13 - Glossario Tecnico	44

Art. 14 - Allegati al Capitolato Tecnico	45

# Art. 1 Oggetto

Descrizione funzionale per l’affidamento delle opere e delle forniture per la realizzazione del NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ACCESSI AL CENTRO AGRO ALIMENTARE E LOGISTICA CONSORTILE di Parma (di seguito nominato anche NSA) che gestirà e regolamenterà gli accessi veicolari all’area mercatale.

Il sistema NSA sarà controllato mediante un NUOVO SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO (di seguito nominato anche SIC), un software personalizzato che dovrà governare in modo centralizzato le regole di accesso veicolare e il coordinamento di tutti i dispositivi sul campo, garantire le funzionalità previste e descritte in questo Capitolato Tecnico, inclusa la raccolta di dati ai fini statistici.

# Art. 2 Premessa ed obiettivi

Il CAL scarl è una struttura logistica operante nella città di Parma, affermata e conosciuta a livello nazionale ed internazionale.

Con i suoi diecimila metri quadrati coperti, 44 moduli stand dotati di banchina coperta e uffici con servizi, 14 grossisti, un’area dedicata ai produttori, due testate di carico centralizzato capaci di ospitare fino a 50 camion contemporaneamente, il Mercato Ortofrutticolo del CAL mobilizza circa 550000 quintali di prodotti ogni anno.

La struttura prevede un accesso regolamentato agli addetti ai lavori mediante sistemi digitalizzati.

In questo contesto, alla luce delle mutate esigenze in termini di velocità e tracciabilità degli accessi alla struttura logistica, è necessario adeguare l’attuale impianto, oramai datato.

Nell’ambito dei progetti di digitalizzazione previsti nel PNRR, il progetto NSA di CAL si propone di aumentare la sicurezza e l’affidabilità di quello che è un nodo centrale per l’attività logistica del centro attraverso l’adozione di moderne tecnologie a supporto.

Area accessi di CAL

Detta modernizzazione punta ad un incremento dell’efficienza, della velocità, della riduzione degli sprechi e delle ridondanze, all’aumento del controllo sull’utenza, grazie a efficienti sistemi ottici di riconoscimento e digitalizzazione, conseguente riduzione del rischio di elusione del sistema tariffario che governa gli accessi, alla disponibilità in tempo reale di dati statistici e alla sicurezza del Centro Mercato.

Tra gli obiettivi prioritari del progetto figura la piena conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), in coerenza con i principi di sostenibilità e responsabilità ambientale sanciti dal PNRR e dalla normativa di riferimento.

## Art. 2.1 Parità di genere e inclusione

In coerenza con gli obiettivi trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con i principi di parità di genere e non discriminazione, l’esecuzione delle attività previste dal presente appalto dovrà essere improntata al rispetto delle pari opportunità nell’organizzazione del lavoro e nell’impiego del personale coinvolto.

Il Fornitore dovrà adottare, nell’ambito della propria organizzazione aziendale e con riferimento alle risorse impiegate nel progetto, politiche e prassi volte a garantire:

- l’assenza di discriminazioni dirette o indirette fondate su genere, età, origine, orientamento o altre condizioni personali;

- pari opportunità di accesso, impiego e sviluppo professionale del personale tecnico e operativo;

- condizioni di lavoro eque e inclusive, nel rispetto della normativa vigente.

# Art. 3 – Informazioni di carattere generale e descrittive

## 3.1 - Descrizione sintetica degli interventi

Gli interventi agiranno su 3 assi distinti:

Figura 1. Immagine esemplificativa

Barriera di ingresso: questo intervento prevede la fornitura, installazione e messa in opera di una nuova barriera a siepe a comando remoto per la delimitazione dell’accesso alla zona varchi dell’area mercatale. Detta barriera sarà sia azionabile dalla guardiania in corrispondenza degli orari di apertura/chiusura del centro o mediante comando remoto/ stazione apriporta con badge.

Figura 2. Esempio varco di accesso

Sistema di identificazione e accesso sui tre varchi: questo intervento prevede la rimozione degli apparati esistenti e la fornitura, installazione e messa in opera di nuove barriere automatiche presso tutti e tre i varchi di accesso del CAL, complete di ogni tecnologia e componente necessaria al loro pieno e corretto esercizio, comprese le spire magnetiche interrate per il rilevamento veicolare e le sbarre in carbonio ad alzata rapida con sistema di riarmo automatico dotate della più moderna sensoristica, che consentano l’accesso al centro in modo adeguato alle esigenze di picchi di numerosità cui è soggetta la struttura e, al contempo, riducano il rischio interferenziale e di infortuni nel caso di urto della barriera. È prevista la sostituzione delle colonnine a doppia altezza installate presso ciascun varco, comprensiva della fornitura, posa in opera, collegamento e messa in esercizio di tutte le apparecchiature integrate, quali lettori per tessere RFID, display informativi e dispositivi citofonici su tecnologia IP. Le nuove colonnine dovranno essere complete di idonei sistemi di protezione antiurto costituiti da archetti paracolpi in acciaio, adeguatamente dimensionati e ancorati al suolo. È altresì prevista la sostituzione degli attuali impianti semaforici rosso/verde per la regolamentazione del transito veicolare, nonché dei rallentatori di velocità posti in prossimità delle barriere automatiche di ciascun varco, attualmente in stato di usura, con nuovi dispositivi conformi alla normativa vigente e idonei a garantire la sicurezza e la corretta gestione dei flussi veicolari. Il NSA prevede l’adozione di nuove tecnologie contactless, tra cui il riconoscimento automatico del veicolo in ingresso/uscita tramite l’installazione di telecamere LPR capaci di “leggere” la targa del veicolo; il riconoscimento della targa determinerà la verifica del corretto possesso dei requisiti di ingresso e, in caso affermativo, l’attivazione del sistema d’apertura delle sbarre, come verrà meglio specificato all’Art. 4.1.2 di questo Capitolato Tecnico.

- Sistema informatico di controllo: la governance del NSA sarà garantita da un nuovo sistema informatico di controllo (SIC) personalizzato sulle esigenze di CAL. Interrogando il database in cui sarà registrata l’anagrafica dell’utenza e la definizione dei criteri d’accesso, il SIC sarà capace di regolamentare i flussi veicolari (gestione sbarre tramite consultazione banca dati dell’utenza per categorie d’appartenenza, validità abbonamenti/titolo d’accesso e rispetto delle giornate e delle fasce orarie stabilite, black list), garantire la regolare funzionalità dei nuovi apparati e permettere l’emissione di ricevute per la vendita di titoli d’accesso dedicati alle utenze delle diverse categorie di appartenenza.

Il SIC raccoglierà anche il log delle anomalie del traffico accessi e permetterà analisi e studi interattivi. Grazie ad un’interfaccia con Microsoft Power BI, strumento di Business Intelligence già disponibile in CAL, il software dovrà rendere disponibile la base dati per la produzione di report, query e prospetti statistici. L’anagrafica degli accessi e la banca dati delle transazioni d’acquisto dei titoli d’accesso saranno gestite dal SIC e dovranno poter essere esportate, tramite due distinti tracciati, per permettere l’utilizzo delle informazioni raccolte su piattaforme e sistemi differenti (es. sistema gestionale e sistema documentale).

La postazione di guardiania dovrà essere attrezzata con tutti i device necessari all’utilizzo del SIC.

Per una disamina più approfondita delle funzionalità del SIC si consulti l’Art. 4.1.3 di questo Capitolato Tecnico.

## 3.2 - Modalità di realizzazione

Il Progetto NSA prevede:

- Predisposizione delle aree di intervento compresa la rimozione e smaltimento degli apparati/sistemi/tecnologie da dismettere e/o sostituire;

- Acquisto, installazione e messa in opera di nuove attrezzature ed apparecchiature;

- Progettazione ed implementazione del Sistema informatico di controllo (SIC) per la gestione dei flussi veicolari d’accesso;

- Formazione: il progetto prevede nuove modalità di gestione dei varchi e delle funzionalità degli stessi tali da richiedere un aggiornamento dell’utenza;

- Estensione di garanzia di 1 anno oltre la garanzia di legge su forniture ed installazioni.

Il Fornitore sarà tenuto necessariamente a soddisfare i requisiti funzionali descritti nel presente Capitolato Tecnico e il rispetto di vincoli quali: la continuità di servizio, l’eventuale compatibilità con gli apparati/sistemi già esistenti, le caratteristiche minime prestazionali richieste ed il raggiungimento degli obiettivi posti dalla Committente.

Al fine di comprendere appieno il contesto e l’impostazione che il NSA dovrà avere, è suggerito al Fornitore il sopralluogo prima della formulazione dell’offerta.

# 3.3 – Descrizione dell’accesso al CAL

ll NSA di CAL introduce una revisione strutturale dell’intero sistema di accesso veicolare al Centro Mercato, integrando nuove tecnologie di identificazione, controlli documentali uniformati e procedure di autorizzazione differenziate per categoria d’utenza. L’accesso è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati da CAL, a seguito delle verifiche documentali previste dal Regolamento di Centro, come meglio descritto in seguito.

### 3.3.1 Categorie d’utenza

Le categorie d’utenza in accesso al CAL, che il NSA dovrà gestire, sono le seguenti:

- ACQUIRENTI TESSERATI sono i “clienti professionali” ovvero operatori economici che accedono per effettuare approvvigionamenti presso gli operatori di mercato ed effettuano acquisti all’ingrosso secondo le modalità e gli orari a loro dedicati. Sono soggetti che hanno già completato la procedura di tesseramento.

- ACQUIRENTI TEMPORANEI sono i “clienti professionali al primo accesso” ovvero acquirenti che NON hanno ancora completato la procedura di tesseramento poiché accedono al Centro per la prima volta o perché non hanno ancora completato la digitalizzazione di tutta la documentazione necessaria; una volta avvenuto ciò, questa categoria viene convertita nella categoria degli acquirenti tesserati.

- FORNITORI DI MERCE sono soggetti incaricati della consegna dei prodotti destinati agli operatori interni; accedono principalmente per attività di carico e scarico in fasce orarie dedicate e sono tenuti a presentare e far digitalizzare ad ogni accesso il documento di trasporto della merce trasportata. Non sono soggetti a tesseramento.

- CLIENTI PRIVATI E VISITATORI OCCASIONALI sono utenti non professionali che entrano nel Centro per acquisti al dettaglio o per visite temporanee, seguendo procedure di accreditamento (digitalizzazione di un documento d’identità) e fasce orarie dedicate. Non sono soggetti a tesseramento.

- OPERATORI DI MERCATO “TITOLARI” sono operatori economici a cui viene concessa, da parte di CAL, l’autorizzazione ad utilizzare uno spazio (come stand, box, magazzino, punto vendita) per svolgere attività di commercializzazione di prodotti. Tale categoria può accedere al Centro 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con accesso gratuito e tesseramento obbligatorio.

- OPERATORI DI MERCATO “DIPENDENTI” sono i dipendenti e/o collaboratori degli operatori di mercato insediati titolari di concessione che possono accedere gratuitamente al Centro solo in orario di Mercato per lo svolgimento delle loro mansioni. Sono soggetti a tesseramento obbligatorio e fasce orarie dedicate.

- OPERATORI DI PIATTAFORMA LOGISTICA sono soggetti che utilizzano il sistema di accesso al CAL ma risiedono ed operano in una struttura di gestione indipendente dal Centro. Tale categoria d’utenza, con tesseramento obbligatorio, può accedere gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

- OPERATORI DEI SERVIZI sono soggetti che necessitano di accedere periodicamente al CAL per svolgere servizi quali facchinaggio, pulizie, manutenzioni, giardinaggio, ecc… durante fasce orarie d’accesso dedicate e sono tenuti a tesseramento obbligatorio.

- DIPENDENTI CAL costituiscono il personale autorizzato stabilmente presente all’interno del Centro e che accedono per svolgere attività lavorative; sono soggetti a tesseramento obbligatorio e la fascia oraria d’accesso a loro consentita è 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Al fine di meglio comprendere le modalità di accesso riportiamo le seguenti precisazioni:

TESSERAMENTO

Si definisce TESSERAMENTO il processo di acquisizione della documentazione richiesta dal Regolamento di Centro (es. visura camerale, contratto di lavoro, …), l’inserimento del soggetto nell’anagrafica del NSA, la classificazione nella categoria di appartenenza e il rilascio di una tessera fisica identificativa su supporto plastico corredato di chip RFID.

L’acquisto di un abbonamento periodico a pagamento (con validità trimestrale, semestrale o annuale) può essere fatto esclusivamente da tesserati ma per l’utenza abilitata è comunque possibile tesserarsi senza acquistare un abbonamento: in questo caso, se l’accesso è a pagamento, l’utente dovrà acquistare un titolo d’accesso giornaliero di volta in volta.

La tessera non ha scadenza e l’utente, una volta che viene tesserato, non ha più l’obbligo di stop ai varchi per la digitalizzazione di documenti poiché il tesseramento è un processo una tantum che una volta espletato rimane valido.

IMPORTANTE: il possesso della tessera NON implica un passaggio automatico ai varchi d’accesso perché, in base alla categoria di appartenenza, l’utente è soggetto ad obblighi che possono implicare l’intervento dell’addetto CAL in guardiania (come l’acquisto di un titolo d’accesso).

Ad ogni tessera è possibile associare fino a cinque veicoli poiché è previsto e consentito che l’utenza possa abilitare l’accesso al Centro a più di un veicolo, ma potranno entrare uno solo per volta (funzione anti passback).

Il tesseramento è obbligatorio per la categoria degli acquirenti, degli operatori di mercato sia titolari che dipendenti, degli operatori di piattaforma logistica e dei servizi e dei dipendenti CAL (v. sinottico che segue).

ACCREDITAMENTO

Si definisce accreditamento il processo di identificazione del soggetto che intende accedere al CAL, acquisizione della documentazione richiesta dal Regolamento di Centro (es. digitalizzazione DDT, digitalizzazione carta d’identità), l’inserimento del soggetto nell’anagrafica del NSA, la classificazione in categoria di appartenenza.

Hanno l’obbligo dell’accreditamento tutte le categorie d’utenza che non prevedono il tesseramento, sia che l’accesso sia gratuito oppure a pagamento, in quanto è vietato l’accesso in CAL di utenza sconosciuta.

Ad esempio, devono sempre accreditarsi i fornitori di merce, i clienti privati e i visitatori occasionali per cui sarà sempre obbligatorio uno stop ai varchi (si veda il sinottico categorie che segue).

All’utenza accreditata NON viene rilasciata nessuna tessera RFID e non possono acquistare abbonamenti periodici d’accesso, ma solo titoli d’accesso con validità giornaliera.

Ogni categoria d’utenza ha modalità d’accesso dedicate e orari prestabiliti da CAL, così come riportato nei sinottici seguenti:

Tabella: acquirenti

| utenze | 1 ACQUIRENTI TESSERATI (clienti professionali) | 2 ACQUIRENTI TEMPORANEI (clienti professionali al primo accesso) |
| --- | --- | --- |
| orario di accesso | Lunedì/Mercoledì/Venerdì: 4.00-11:30 Martedì/Giovedì/Sabato: 5:00 - 11:30 Dom. e festivi: CHIUSO | Lunedì/Mercoledì/Venerdì: 4:00 - 11:30 Martedì/Giovedì/Sabato: 5:00 - 11:30 Dom. e festivi: CHIUSO |
| Accesso con: | Tessera obbligatoria (TESSERAMENTO OBBLIGATORIO) | ACCREDITAMENTO OBBLIGATORIO (ai fini del TESSERAMENTO OBBLIGATORIO) |
| pagamento | SI (abbonamento o titolo giornaliero) | SI (titolo giornaliero) |

Tabella: fornitori merce, clienti privati e visitatori occasionali

| utenze | 3 FORNITORI MERCE | 4 CLIENTI PRIVATI E VISITATORI OCCASIONALI |
| --- | --- | --- |
| orario di accesso | Domenica 21:00 – 11:00 (del Lunedì) Lunedì 22:00 - 11:00 (del Martedì) Martedì 21:30 - 11:00 (del Mercoledì) Mercoledì 22:00 - 11:00 (del Giovedì) Giovedì 21:30 - 11:00 (del Venerdì) Venerdì 22:00 - 11:00 (del Sabato) | dal Lunedì al Sabato: 9:30 - 11:30 |
| Accesso con: | obbligo di digitalizzazione DDT (ACCREDITAMENTO OBBLIGATORIO) | obbligo di digitalizzazione del documento d’identità (ACCREDITAMENTO OBBLIGATORIO) |
| pagamento | SI (titolo giornaliero) | NO |

Tabella: operatori di mercato

| utenze | 5 OPERATORI DI MERCATO “TITOLARI” | 6 OPERATORI DI MERCATO “DIPENDENTI” |
| --- | --- | --- |
| orario di accesso | 24 ore su 24, 7 gg. su 7 | Domenica 21:00 – 11:00 (del Lunedì) Lunedì 22:00 - 11:00 (del Martedì) Martedì 21:30 - 11:00 (del Mercoledì) Mercoledì 22:00 - 11:00 (del Giovedì) Giovedì 21:30 - 11:00 (del Venerdì) Venerdì 22:00 - 11:00 (del Sabato) |
| Accesso con: | Tessera obbligatoria (TESSERAMENTO OBBLIGATORIO) | Tessera obbligatoria (TESSERAMENTO OBBLIGATORIO) |
| pagamento | NO | NO |

Tabella: operatori piattaforme, servizi e dipendenti CAL

| utenze | 7 OPERATORI DI PIATTAFORMA LOGISTICA | 8 OPERATORI DEI SERVIZI | 9 DIPENDENTI CAL |
| --- | --- | --- | --- |
| orario di accesso | 24 ore su 24 7 gg. su 7 | Domenica 20:00 – 11:00 (del Lunedì) Lunedì 20:00 - 11:00 (del Martedì) Martedì 20:00 - 11:00 (del Mercoledì) Mercoledì 20:00 - 11:00 (del Giovedì) Giovedì 20:00 - 11:00 (del Venerdì) Venerdì 20:00 - 11:00 (del Sabato) | 24 ore su 24, 7 gg. su 7 |
| Accesso con: | Tessera obbligatoria (TESSERAMENTO OBBLIGATORIO) | Tessera obbligatoria (TESSERAMENTO OBBLIGATORIO) | Tessera obbligatoria (TESSERAMENTO OBBLIGATORIO) |
| pagamento | NO | NO | NO |

Sinottici delle categorie di utenza del CAL

NOTA BENE

Per la categoria dei fornitori merce, dei visitatori occasionali e dei clienti privati c’è l’obbligo di fare acquisire ad ogni accesso una copia della documentazione richiesta dal Regolamento di Mercato. L’acquisizione dei documenti avverrà sempre in modalità digitale tramite il sistema documentale già presente in CAL.

### 3.3.2. Architettura generale dei varchi e principio di funzionamento del NSA

L’accesso veicolare al CAL avviene e avverrà attraverso i tre varchi esistenti: due di ingresso e uno di uscita.

Tutti i varchi verranno gestiti dal Sistema Informatico di Controllo (SIC), che governerà sbarre, tecnologia di riconoscimento e verifiche di accesso.

Il principio alla base del NSA è il seguente:

ogni veicolo che accede deve essere riconosciuto tramite targa e associato ad una anagrafica dei soggetti.

Se ciò non avviene, l’accesso è negato finché l’addetto CAL in guardiania non completa manualmente il riconoscimento.

### 3.3.3. Tecnologie di riconoscimento

- Riconoscimento Automatico della Targa tramite telecamere (LPR) – tecnologia primaria (per tutte le categorie di utenza)

Le telecamere LPR leggeranno automaticamente la targa in ingresso e in uscita.

La targa costituirà l’identificativo principale del veicolo e attiverà tutte le logiche di accesso.

- Tessere RFID – tecnologia di backup (solo per alcune categorie d’utenza)

In caso di mancata lettura targa (targa sporca, condizioni meteo avverse, guasto al sistema telecamere), soltanto gli utenti tesserati potranno esibire la tessera RFID ai varchi e venire riconosciuti dal sistema tramite inserimento della stessa nell’apposito lettore integrato nelle nuove colonnine.

### 3.3.4 Logica di funzionamento del riconoscimento

- Se alla lettura delle targhe ai varchi, un veicolo risulterà SCONOSCIUTO (il SIC non troverà la targa in anagrafica), il sistema mostrerà tale informazione all’addetto CAL in guardiania e costringerà l’utente a fermarsi (la sbarra non si alzerà) per effettuare il riconoscimento; in base alla categoria di appartenenza, l’utente verrà registrato in anagrafica soggetti dall’addetto CAL unitamente alla targa del veicolo con cui intende accedere (ciò gli permetterà poi di uscire liberamente sempre tramite lettura targa poiché l’accreditamento risulterà correttamente effettuato). La categoria d’appartenenza identificherà una serie di regole di accesso che comprenderanno verifiche di calendario, orario, black list, digitalizzazione documentale e condizioni di accesso specifiche (es. ingresso a pagamento in base a listini tariffari dedicati o gratuito).

- Se alla lettura delle targhe ai varchi, un veicolo risulterà invece NOTO (il SIC troverà la targa in anagrafica), il sistema verificherà la categoria di appartenenza e in base a ciò (ogni categoria avrà disposizioni diverse in base al Regolamento di Mercato) acconsentirà l’accesso automatico dell’utenza oppure la costringerà ad uno stop al varco per esibire all’addetto CAL in guardiania la documentazione richiesta per l’accreditamento e/o l’acquisto di titolo di accesso.

IMPORTANTE: In caso di necessità di modificare le regole d’accesso al Centro (orari differenti, giorni speciali, nuovi listini, nuove tariffe …) e/o introdurre nuove categorie d’utenza, il SIC dovrà essere progettato per poter aggiornare facilmente queste regole e aggiungere nuove categorie senza modifiche radicali al software.

### 3.3.5 La struttura dell’anagrafica soggetti

Ogni targa dovrà essere legata ad una anagrafica, che comprenderà la compilazione dei seguenti campi:

- NOME E COGNOME del soggetto (persona fisica)

- AZIENDA DI APPARTENENZA (ove necessario)

- CATEGORIA DI APPARTENENZA (determinante per le regole di accesso)

Il SIC dovrà prevedere una gestione di:

- titoli d’accesso vendibili: ogni categoria potrà acquistare solo i prodotti autorizzati dal proprio profilo (vedi tabella tariffe a pag. 31);

- listini associati alle categorie (ogni categoria avrà tariffe dedicate per l’acquisto dei titoli d’accesso);

- black list ovvero elenco di soggetti NON graditi per il quale dovrà essere interdetto l’accesso al Centro.

L’anagrafica permetterà diverse combinazioni (privato, azienda, dipendente, ecc.) e dovrà essere editabile per variazioni di dati, Codice Fiscale, P.IVA, ruoli, black list, ecc.

### 3.3.6 Le verifiche che determinano l’apertura della sbarra ai varchi d’accesso

Il cuore del sistema si baserà su diversi controlli obbligatori e sempre attivi:

CONTROLLO 1 – Digitalizzazione documentale

CONTROLLO 2 – Validità del titolo di accesso

CONTROLLO 3 – Calendari, fasce orarie e black list

Solo se i controlli avranno TUTTI esito positivo il veicolo potrà accedere.

### 3.3.7. Uscita

L’uscita veicolare dal CAL avverrà sempre attraverso il varco riservato all’uscita in maniera automatica grazie alla lettura targa da parte della telecamera LPR.

Il SIC non permetterà l’uscita solamente in caso di ingresso NON rilevato oppure di targa NON riconosciuta: in queste situazioni l’utenza potrà mettersi in contatto con gli addetti CAL tramite i citofoni IP in colonnina.

Per una disamina più approfondita delle funzionalità del SIC per il controllo del NSA si veda l’Art. 4.1.3.

Per una disamina più approfondita delle modalità di accesso ed uscita di ciascuna categoria d’utenza si veda l’Art. 4.2 e l’Allegato n. V a questo Capitolato Tecnico.

# Art. 4 – Descrizione tecnica e funzionale

## 4.1 - Descrizione tecnica degli interventi

L’obiettivo della presente sezione è quello di presentare le informazioni necessarie al Fornitore affinché il medesimo sia in grado di progettare e proporre una soluzione tecnico/funzionale adeguata e capace di assicurare l’ottenimento degli obiettivi di CAL di cui alla Premessa, nel rispetto dei minimi prestazionali, qualitativi e funzionali richiesti e specificati nel presente Capitolato Tecnico.

Nella presente sezione viene data descrizione delle aree funzionali e dei relativi apparati del nuovo sistema mettendo in evidenza informazioni sul contesto attuale, la descrizione dell’intervento da eseguire, gli obiettivi/risultati attesi, le tecnologie che restano e quelle da eliminare e le nuove da installare, compresi i nuovi apparati/applicazioni software che devono essere fornite ed installate dal Fornitore e le relative caratteristiche tecniche e/o prestazionali minime richieste.

Requisito preferenziale sarà l’adozione di tecnologie aperte e integrabili presenti sul mercato, tali da non essere vincolanti per le manutenzioni straordinarie o sviluppi futuri.

L'esecuzione degli interventi e la fornitura dei materiali dovranno essere conformi ai CAM vigenti, pena l'esclusione dalla gara.

Area degli accessi al CAL di Parma

### 4.1.1 Intervento 1 – BARRIERA A SIEPE

#### Descrizione dell’intervento

Fornitura, installazione, messa in opera e collaudo di un sistema composto da n. 2 barriere elettromeccaniche con braccio e rastrelliera (siepe) a tutta altezza, installate ai lati del varco carrabile dell’area mercatale, per la regolazione e l’interdizione dell’accesso veicolare al confine con la strada pubblica. Ciascuna barriera avrà luce utile compresa tra 7,5 e 7,8 m, al fine di ottenere un’ampiezza complessiva di chiusura idonea a coprire il varco, lasciando solamente liberi passaggi pedonali laterali. La lunghezza 7,8 m è da considerare standard di mercato per barriere con accessori “siepe” a tutta altezza.

#### Impatto/risultato atteso

Lo scopo di questo intervento è creare una barriera fisica che limiti l’accesso al centro di veicoli a livello del confine tra l’area recintata e la strada pubblica, comandabile a distanza ed integrata con il SIC.

Tale barriera sarà costituita da due sbarre contrapposte posizionate ai lati dell’accesso all’area varchi, le quali dovranno regolamentare l’accesso veicolare.

#### Contesto

Attualmente è presente un pesante cancello in ferro che, proprio a causa della sua mole ed obsolescenza, non viene utilizzato e si trova nella posizione “sempre aperto” (non intralciante).

#### Apparati da eliminare

Nessuno. Nota Bene: causa la mole e la difficoltà di rimozione, il cancello in ferro attualmente presente verrà lasciato fermo nella posizione “sempre aperto” in cui si trova attualmente.

#### Nuove tecnologie da installare e servizi previsti

Sistema di nr. 2 barriere a siepe con le seguenti

Caratteristiche funzionali:

- Movimentazione automatica di apertura/chiusura con rampe di accelerazione/decelerazione per manovre fluide e ridotta usura (inverter/controllo avanzato di velocità).

- Comando remoto tramite telecomandi radio e app da smartphone attraverso il Sistema Accessi centrale, con gestione di calendari/orari e registrazione eventi; interfacciamento con quest’ultimo mediante I/O e/o interfaccia di rete prevista sulla logica barriera.

- Sicurezza all’utenza: rilevamento ostacoli con arresto immediato in chiusura e predisposizione/fornitura di fotocellule, spire induttive e/o sensori laser in funzione della classe di rischio del varco.

- Segnalazione dello stato con LED/lampade e semafori veicolari a palo, visibili in entrambi i sensi.

Configurazione del sistema

- Numero barriere: 2 (una per ciascun lato).

- Luce utile singola: 7,5–7,8 m (preferibilmente 7,8 m ove compatibile con layout e accessori).

- Tipologia: braccio in metallo con rastrelliera/fence a tutta altezza pieghevole e solidale al braccio, moduli in metallo verniciato.

- Installazione: outdoor su basamenti idonei, con predisposizioni per attraversamenti e canalizzazioni.

Caratteristiche tecniche minime per ciascuna barriera

Le caratteristiche tecniche riportate di seguito sono da intendersi come riferimenti indicativi e non vincolanti; eventuali proposte alternative che garantiscano prestazioni equivalenti o superiori saranno oggetto di valutazione.

- Movimentazione automatica di apertura/chiusura con rampe di accelerazione/decelerazione per manovre fluide e ridotta usura (inverter/controllo avanzato di velocità).

- Comando remoto tramite telecomandi radio e app da smartphone attraverso il Sistema Accessi centrale, con gestione di calendari/orari e registrazione eventi; interfacciamento con quest’ultimo mediante I/O e/o interfaccia di rete prevista sulla logica barriera.

- Sicurezza all’utenza: rilevamento ostacoli con arresto immediato in chiusura e predisposizione/fornitura di fotocellule, spire induttive e/o sensori laser in funzione della classe di rischio del varco.

- Segnalazione dello stato con LED/lampade e semafori veicolari a palo, visibili in entrambi i sensi.

Configurazione del sistema

Si precisa che anche i parametri di configurazione riportati sono da considerarsi orientativi e potranno essere oggetto di ottimizzazione in fase di progetto esecutivo.

- Numero barriere: 2 (una per ciascun lato).

- Luce utile singola: 7,5–7,8 m (preferibilmente 7,8 m ove compatibile con layout e accessori).

- Tipologia: braccio in metallo con rastrelliera/fence a tutta altezza pieghevole e solidale al braccio, moduli in metallo verniciato.

- Installazione: outdoor su basamenti idonei, con predisposizioni per attraversamenti e canalizzazioni.

Caratteristiche tecniche minime per ciascuna barriera

Anche le ulteriori specifiche tecniche seguenti sono fornite a titolo esemplificativo e potranno essere adattate in funzione delle effettive esigenze progettuali e delle soluzioni tecnologiche proposte.

- Struttura e braccio: corpo macchina in carpenteria metallica piegata/saldata con sportelli ispezionabili e chiusure a chiave; trattamento anticorrosione e verniciatura per esterni.

- Braccio tubolare in metallo trattato con bande rifrangenti, rastrelliera a tutta altezza in moduli verniciati.

- Azionamento e controllo:

- Motorizzazione elettromeccanica con riduttore e freno elettromagnetico di tenuta; bilanciamento adeguato.

- Controllo elettronico con inverter/firmware per movimento progressivo, rilevamento ostacoli e funzioni di riapertura da chiuso; MCBF (numero medio di cicli senza guasti) non inferiore a 3–5 milioni di cicli.

- Alimentazione: 230 V\~ 50/60 Hz; assorbimento conforme al modello; grado di protezione  e livello sonoro adeguati al campo di impiego in CAL.

- Prestazioni: tempo di manovra adeguato alla frequenza di impiego.

- Temperatura di esercizio indicativa: –20 +60 °C

- Resistenza al vento: configurazione idonea per esercizio in area aperta.

- Finiture e colori: parti metalliche zincate con verniciatura esterna (colore da definire con la Committente).

Dispositivi di sicurezza:

Le soluzioni di sicurezza elencate costituiscono altresì una traccia orientativa e potranno essere integrate o modificate secondo le necessità specifiche e nel rispetto delle normative vigenti.

- Fotocellule (TX/RX o reflex) su pali dedicati.

Inclusioni (a carico del Fornitore):

- Fornitura n. 2 barriere complete di rastrelliera (con eventuali supporti di punta).

- Trasporto, posa in opera, cablaggi interni, messa in servizio, configurazione e integrazione con Sistema Accessi (I/O/rete).

- Collaudo funzionale e rilascio documentazione tecnica/CE

Esclusioni (a carico della Committente):

- Fondazioni e idonei fissaggi a terra secondo piani del costruttore.

- Alimentazione elettrica sino al punto di consegna e canalizzazioni/cablaggi verso periferiche esterne (fotocellule, semafori, spire, sensori).

### 4.1.2 Intervento 2 – VARCHI CON ACCESSO AD ALTA FREQUENZA

#### Contesto

Attualmente sono presenti n. 5 colonnine doppia altezza per lettura tessere con tecnologia RFID che saranno da smantellare e dismettere, così come gli usurati rallentatori a terra su ciascun varco.

Le n. 3 sbarre obsolete sono da smontare ma non sono da dismettere (CAL le riutilizzerà in altre aree di Mercato). Oggi non è presente nessun sistema di videocamere per lettura targhe.

#### Impatto/risultato atteso

I nuovi varchi del CAL saranno progettati per garantire standard prestazionali elevati, adeguati al traffico sostenuto dell’infrastruttura mercatale:

- Elevata capacità di transito – Le nuove barriere ad alzata rapida e i sistemi di controllo automatico consentiranno di gestire un flusso molto intenso di veicoli. In condizioni ottimali, un varco singolo potrà autorizzare il passaggio di un veicolo ogni ~6 secondi, ritmo sufficiente a smaltire gli elevati picchi di traffico in ingresso nelle ore di punta del mercato.

- Rapido tempo di risposta – L’identificazione del veicolo e la verifica dei requisiti avverrà in tempo reale: la targa verrà letta e confrontata col database in pochi istanti, e in caso di esito positivo la sbarra si aprirà immediatamente, senza necessità di attendere interventi manuali. L’intero processo di riconoscimento e apertura automatica sarà ottimizzato per essere il più efficiente possibile, minimizzando i tempi di attesa al varco.

- Prevenzione dell’“accodamento” – Il sistema implementerà misure di sicurezza anti-accodamento per impedire a veicoli non autorizzati di seguire un mezzo autorizzato attraverso la barriera. Sensori avanzati rileveranno la presenza di un secondo veicolo troppo vicino al precedente e potranno impedire la chiusura tardiva della sbarra finché il varco non sarà di nuovo libero. Inoltre, il SIC rileverà e registrerà ogni tentativo di ingresso non autorizzato in scia (veicolo che tenta di sfruttare l’apertura altrui) come evento anomalo, consentendo al CAL di individuare e gestire tali episodi (anche a fini sanzionatori) a posteriori. Un’ulteriore protezione sarà il già citato anti-passback sui badge RFID: la stessa tessera non potrà attivare due ingressi simultanei, impedendo abusi (un secondo veicolo con la medesima tessera).

- Affidabilità e ridondanza – Gli apparati di riconoscimento garantiranno un’elevata accuratezza: le telecamere LPR avranno tassi di successo molto alti nel leggere correttamente le targhe (supportati da tecnologie come IR e algoritmi di riconoscimento ottico avanzati) e i lettori RFID, dal canto loro, effettueranno la scansione delle tessere in meno di mezzo secondo. L’integrazione tra i due sistemi offrirà ridondanza: se la telecamera non riuscirà a identificare una targa (ad es. a causa di sporco o forte bagliore solare), la lettura della tessera RFID consentirà comunque di riconoscere l’utente e verificarne il suo status in tempi rapidissimi. Grazie a questa architettura “ibrida”, il tasso di successo complessivo nel riconoscimento dei veicoli sarà molto elevato e il rischio di falsi negativi (veicoli bloccati nonostante siano autorizzati) sarà ridotto al minimo.

- Manutenzione e disponibilità – Il sistema NSA dovrà essere pensato per operare in modo affidabile e continuativo, con ridotti interventi di manutenzione anche su cicli intensivi di utilizzo. L’adozione di componenti robusti e standard (barriere industriali, sensori e lettori con protocolli aperti e ampiamente diffusi) assicurerà una facile reperibilità di ricambi e assistenza, riducendo i tempi di fermo in caso di guasto. Sarà inoltre previsto un periodo di collaudo e prove di almeno due settimane a fine installazione, per verificare il corretto funzionamento sotto carico e formare il personale all’uso ottimale del nuovo sistema. Durante l’esercizio, eventuali malfunzionamenti inclusi in garanzia saranno gestiti con SLA stringenti (intervento entro 1 giorno lavorativo per problemi bloccanti) per garantire la continuità del servizio agli utenti del Centro.

#### Apparati da eliminare

- Rimozione e smaltimento: n. 5 colonnine doppia altezza esistenti (RFID), rallentatori a terra obsoleti.

- Smontaggio: n. 3 sbarre attuali NON da smaltire (consegnate alla Committente per riuso in altre aree).

- Ripristino superfici, fori, cavidotti, messa in sicurezza aree interessate dalle attività di rimozioni e smontaggio.

NOTA BENE: il Fornitore curerà la rimozione dei dispositivi da dismettere e la loro gestione secondo la normativa applicabile in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), fornendo adeguata documentazione su richiesta.

#### Descrizione dell’intervento e tecnologie da installare

Descrizione dell’intervento:

Fornitura, installazione, integrazione software, collaudo e messa in esercizio di n. 3 varchi veicolari automatizzati per controllo accessi, comprensivi di:

- Barriere automatiche industriali ad alzata rapida e riarmo automatico con sistemi di sicurezza e rilevamento presenza;

- Colonnine multifunzionali a doppia altezza (auto/camion) con dispositivi di lettura RFID, display informativi e apparati citofonici IP;

- Archetti di protezione antiurto in acciaio zincato per le colonnine;

- Sistemi LPR (telecamere lettura targhe);

- Sensori veicolari/ spire a induzione per sicurezza e logica di ciclo;

- UPS industriale per continuità di servizio;

- Semafori a LED rosso/verde con palo di sostegno.

- Connessione alle predisposizioni elettriche e di rete connesse;

- Integrazione con il sistema di controllo accessi (SIC) oggetto di fornitura.

#### Prestazioni indicative

- Capacità di transito: 1 veicolo ogni 6-10 s per varco in condizioni ottimali.

- Tempo di apertura barriera: ≤ 2,5 s (valore indicativo, dipendente dalla lunghezza braccio).

- Affidabilità meccanica (MCBF): ≥ 3.000.000 cicli.

- Temperatura d’esercizio (tutti i componenti outdoor): –20°C ÷ +60°C.

- Grado di protezione indicativo: IP 54–65 a seconda del dispositivo (v. tabella riepilogativa).

- LPR: accuratezza lettura ≥ 95% day/night; funzionamento con illuminatori IR; supporto veicoli fino a velocità urbana del sito (tipicamente ≤ 30 km/h).

- RFID: lettura < 0,5 s; distanza ~30 mm; compatibilità con tessere esistenti.

- Ridondanza funzionale: doppio canale di riconoscimento (LPR + RFID) per ridurre falsi negativi.

- Sicurezza anti-accodamento: logiche e sensori dedicati; gestione anti-passback su badge.

#### Dotazioni per ciascun varco (configurazione tipo)

Le caratteristiche tecniche riportate di seguito sono da intendersi come riferimenti indicativi e non vincolanti; eventuali proposte alternative che garantiscano prestazioni equivalenti o superiori saranno oggetto di valutazione

Barriera automatica industriale/autostradale

- Motorizzazione asincrona con trasmissione a vite e inverter (controllo a frequenza variabile) per movimenti rapidi e fluidi con ridotte vibrazioni/oscillazioni.

- Sicurezze integrate: fotocellule e/o spire magnetiche/rivelatori induttivi, sensore di coppia; stop/riapertura immediata in presenza ostacolo.

- Sblocco/apertura automatica d’emergenza in caso di blackout.

- Braccio con profilo anti-vento/anti-vibrazione; accessori di segnalazione (strisce riflettenti/illuminazione) se richiesti.

- Affidabilità: suggerita oltre 3 milioni di cicli

- Predisposizione I/O per semaforo e segnali di stato.

- Sistema di riarmo automatico.

Colonnina doppia altezza multifunzionale (auto/camion)

- n. 2 lettori RFID contactless (alto/basso): distanza di lettura indicativa 30-100 mm; con adeguata resistenza a polvere e acqua per uso all’aperto.

- n. 2 display LCD 8-12” (alto/basso), ad alta leggibilità al sole; con adeguata resistenza a polvere e acqua per uso all’aperto; messaggi: stato, esiti accesso, scadenze titoli.

- Citofono IP alto + basso (vedi caratteristiche a seguire in Dispositivi di assistenza)

- Struttura outdoor, anti-vandalo, cablaggi protetti e accesso tecnico frontale/posteriore.

Archetti di protezione antiurto per ogni colonnina

Per ogni colonnina saranno previsti archetti di protezione antiurto in acciaio, idonei a prevenire danneggiamenti accidentali come urti con mezzi in manovra.

Gli elementi dovranno essere ad alta visibilità e installati in modo stabile su pavimentazione in calcestruzzo. 
La fornitura comprende la posa in opera completa.

Rallentatori di corsia

Fornitura e installazione di n. 6 rallentatori di velocità veicolare per uso industriale, idonei al transito di autoveicoli e mezzi pesanti, realizzati in gomma vulcanizzata o materiale composito ad alta resistenza.
I dispositivi devono garantire moderazione progressiva della velocità (≤ 20–30 km/h), elevata visibilità tramite colorazione giallo/nero e inserti rifrangenti, superficie antiscivolo e resistenza ad agenti atmosferici, oli e carburanti. La collocazione dovrà essere compatibile con le spire a terra e la zona di lettura della telecamera LPR.

Fissaggio meccanico su pavimentazione esistente mediante tasselli certificati, con ripristino del piano viabile. Installazione prevista in prossimità dei varchi per migliorare la sicurezza del transito e l’affidabilità dei sistemi di controllo accessi.

Sistema LPR (License Plate Recognition)

- telecamera LPR, sensori ≥ 4 MP, illuminatori IR, stabilizzazione immagine, defog.

- Integrazione real-time con SIC per verifica titoli, categorie, orari; gestione eventi/alert per esiti negativi.

- Palo di sostegno e kit di montaggio adeguati (si suggerisce un palo unico per LPR e impianto semaforico).

- Cablaggio schermato, protezioni contro sovratensioni.

- Sensori veicolari / spire di rilevamento

- Operatività con range di temperatura indicativo –20°C ÷ +60°C; cavi e giunti resinati, ripristino manto stradale incluso.

UPS industriale

- Autonomia dimensionata per consentire chiusura sicura e continuità ai dispositivi critici (barriere, controller, LPR, rete); auto-restart al ritorno rete.

- Uscite protette, filtraggio/surge protection.

Semaforo rosso/verde a LED + palo

- Lanterna 2 luci LED (rosso/verde), alta visibilità diurna e notturna.

- Sistema integrato con SIC.

- Opzione luce fissa/lampeggiante, corpo anti-UV/antiurto.

- Installazione: completo di palo e kit di fissaggio.

Palo per semafori e telecamere LPR – caratteristiche richieste

- Materiale: struttura metallica per uso esterno, con adeguata resistenza meccanica e protezione anticorrosione e verniciatura per esterni ad alta visibilità.

- Struttura: palo alto 3,0 m circa ben visibile a camion/auto, completo di basamento di fissaggio, staffe e accessori di fissaggio, idoneo all’installazione in esterno e progettato per garantire stabilità e resistenza anche in presenza di vento forte.

- Predisposizione per passaggio cavi (elettrici e di rete), messa a terra e dotato di sportellino ispezionabile.

#### Dispositivi di assistenza

Citofoni IP.

Fornitura, installazione e messa in esercizio di apparati citofonici IP per esterno, installati in prossimità dei varchi veicolari, capaci di instaurare comunicazioni audio bidirezionali verso smartphone dei dipendenti CAL e di consentire, da remoto, il comando delle sbarre di ingresso e di uscita (NOTA BENE: il CAL non dispone di centralino VoIP. È pertanto necessario dotare i varchi di un sistema citofonico installato in corsia, che consenta la comunicazione diretta tra l’utenza e il personale CAL esclusivamente tramite smartphone, per la gestione di anomalie, richieste di assistenza e accessi non automatici).

Gli apparati citofonici dovranno garantire:

- Gestione remota dei varchi senza presidio fisso;

- Riduzione dei tempi di intervento in caso di accesso bloccato;

- Continuità operativa del sistema accessi;

- Maggiore flessibilità organizzativa per il personale CAL.

Le caratteristiche minime previste sono le seguenti:

- Comunicazione IP su rete dati

- Audio bidirezionale full-duplex

- Chiamata diretta verso app smartphone (iOS/Android)

- Notifica push agli operatori abilitati

- Interfacce I/O (relay) per comando sbarre ingresso/uscita

- Alimentazione PoE IEEE 802.3af/at o equivalente

- Installazione outdoor, grado di protezione indicativo IP65

- Struttura antivandalo con pulsante di chiamata, microfono e altoparlante ad alta intelligibilità.

L’apparato dovrà essere integrabile con il Sistema Informatico di Controllo (SIC), consentendo la registrazione degli eventi di chiamata e delle aperture manuali delle sbarre, distinguendole dalle aperture automatiche.

Gli operatori autorizzati, tramite smartphone, dovranno poter:

- ricevere e rispondere alle chiamate dai varchi;

- identificare il varco chiamante;

- comandare l’apertura delle sbarre di ingresso e/o uscita.

#### Specifiche dispositivi di lettura di prossimità e supporti

Come descritto il sistema di controllo accessi veicolari oltre alla lettura targa disporrà della funzione di lettura a prossimità di credenziali fisiche (tessere in plastica) a cui potrà essere affiancata come opzione migliorativa la possibilità di fornire credenziali digitali su smartphone tramite NFC, con integrazione al controller di accesso tramite protocolli standard aperti.

##### Lettori

Requisiti minimi del lettore (in corsia)

Le caratteristiche tecniche riportate di seguito sono da intendersi come riferimenti indicativi e non vincolanti; eventuali proposte alternative che garantiscano prestazioni equivalenti o superiori saranno oggetto di valutazione. Condizione imprescindibile è che siano adottati standard di mercato e non tecnologie proprietarie.

Tecnologia e standard radio

- Il lettore dovrà operare in banda HF 13,56 MHz e supportare funzionalità NFC.

- Obbligatori:

- ISO/IEC 14443 Type A e/o Type B (per tessere e credenziali NFC).

- Opzionali/premianti:

    - Supporto NFC conforme ai profili riconosciuti dal NFC Forum (inclusi scenari basati su ISO/IEC 18092 ove applicabile).

    - Supporto ISO/IEC 15693 (utili scenari di identificazione a media distanza).

Nota: sono ammessi lettori multi tecnologia purché la componente HF/NFC soddisfi i requisiti minimi sopra indicati.

Distanza operativa

- Uso a prossimità con accostamento volontario del supporto; distanza tipica 3–10 cm, variabile in funzione del tipo di credenziale, antenna, installazione e schermature.

Interfacce e integrazione

- Il lettore dovrà supportare almeno una delle seguenti modalità:

  - Preferenziale: OSDP (standard aperto per comunicazione lettore–controller, mantenuto da SIA e pubblicato come IEC 60839-11-5), con eventuale OSDP Secure Channel se disponibile.

  - In alternativa: interfaccia equivalente, documentata e sicura (da motivare in offerta), purché non imponga vincoli proprietari su controller e gestione credenziali.

Sicurezza e gestione

- Aggiornabilità firmware (anche in campo).

- Diagnostica/stato dispositivo esportabile (locale e/o remoto).

- Comunicazioni sicure verso il controller (es. canali autenticati/cifrati ove supportati).

- Documentazione tecnica completa; SDK/API qualora sia previsto l’uso diretto da applicazioni terze.

##### Supporti

Formato fisico

- CR80 / ISO 7810 ID-1 (formato carta di credito).

Tecnologia contactless

- HF 13,56 MHz, conformi a ISO/IEC 14443 Type A e/o B.

Tipologia di chip (ammissibili)

- Minimo: chip conformi a NFC Forum Type 2 o Type 4, compatibili con ISO/IEC 14443 Type A/B.

Nota: altre soluzioni proposte con caratteristiche migliorative (es. autenticazione/chiavi, file system sicuro) saranno valutate purché compatibili con i lettori offerti. In ogni caso non saranno ammessi riferimenti vincolanti a specifici produttori o marchi; sarà richiesta piena portabilità delle credenziali con altri lettori che rispettino gli standard.

Quantità supporti compresi in fornitura

- n. 500 etichette RFID adesive (per riutilizzo vecchie tessere già emesse);

- n. 1000 nuove tessere RFID

Credenziali digitali su smartphone (NFC)

Il supporto di credenziali digitali su smartphone sarà obbligatorio (come scenario d’uso), mentre l’app mobile dedicata sarà opzionale: se proposta, dovrà rispettare i requisiti di seguito descritti; in alternativa, saranno ammesse soluzioni che non richiedano app (es. modalità wallet o funzionalità di sistema), nei limiti delle piattaforme.

Compatibilità piattaforme

- Android con NFC, mediante Host Card Emulation (HCE) o tecnologie equivalenti rese disponibili dal sistema operativo.

- iOS mediante le tecnologie NFC rese disponibili dalla piattaforma Apple (es. modalità app o wallet-based), nei limiti e alle condizioni stabilite dal produttore del sistema operativo.

- Il Fornitore dovrà dichiarare il modello di credenziale mobile adottato e la compatibilità con i lettori proposti, inclusi eventuali prerequisiti (versioni OS, entitlement, servizi cloud).

Requisiti minimi dell’app mobile (solo se proposta)

- Emissione/attivazione, revoca/sospensione della credenziale mobile.

- Autenticazione utente tramite PIN e/o biometria del dispositivo.

- Presentazione della credenziale al lettore NFC.

- Gestione stato credenziale (attiva/scaduta/sospesa).

- Aggiornamento credenziale tramite backend.

- Tracciamento eventi minimi nel rispetto della normativa privacy applicabile (es. GDPR).

- Dichiarazione di requisiti di piattaforma (versioni OS, permessi, servizi).

Dichiarazioni obbligatorie in offerta (se proposta soluzione mobile)

- Modello di credenziale mobile (Android HCE, iOS wallet/app-based, o altro).

- Compatibilità app/lettori e eventuali limitazioni funzionali rispetto alle tessere fisiche.

- Prerequisiti tecnici (OS, entitlement, servizi cloud), localizzazione dei dati e misure di sicurezza.

Interoperabilità e neutralità tecnologica

Per limitare il lock-in e favorire la futura integrabilità, la soluzione dovrà privilegiare:

- standard aperti lato interfaccia radio (es. ISO/IEC 14443, NFC Forum; ove applicabile ISO/IEC 18092);

- standard aperti lato comunicazione lettore–controller (es. OSDP, preferenziale);

- documentazione tecnica, API e procedure di provisioning per le credenziali (fisiche e mobili), inclusive di formati esportabili.

Documentazione

- Manuali tecnici, guide di integrazione, schema delle interfacce, policy di gestione credenziali, eventuale SDK/API.

- Dichiarazione di conformità agli standard richiesti e matrice di tracciabilità requisiti ↔ funzioni realizzate.

#### Inclusioni (a carico del Fornitore)

- Taglio/posa spire e ripristino pavimentazione (asfalto/resina/bitume).

- Basamenti/piastramenti per barriere, colonnine, pali semaforo; passaggi cavi in tubazioni/cavidotti interrati.

- Interfacce I/O.

- Armadi esterni ispezionabili per gestione connessioni e derivazioni, UPS ecc.

#### Esclusioni (a carico della Committente)

- Si veda Art. 11.

#### Quadro riepilogativo dotazioni (indicativo)

| Gruppo funzionale | Per varco | Totale (3 varchi) |
| --- | --- | --- |
| Barriera con riarmo automatico | 1 | 3 |
| Colonnina doppia altezza | 1 | 3 |
| Archetti protezione colonnina | 2 | 6 |
| Rallentatori di corsia | 2 | 6 |
| Telecamere LPR | 1 | 3 |
| Sensori/spire veicolari (*) | 1 kit | 3 kit |
| Semaforo LED 2 luci | 1 | 3 |
| Palo semaforo e LPR | 1 | 3 |
| UPS industriale | 1 | 3 |

(*): quantità/spire possono variare in funzione del layout. Il Fornitore propone posizionamenti e regolazioni all’interno della relazione tecnica.

#### Schema apparato/gruppo funzionale:

Varco veicolare in ingresso. Disegno non in scala

### 4.1.3 Intervento 3 – NUOVO SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO (SIC)

#### Contesto

Ad oggi la regolamentazione degli accessi avviene solamente attraverso la lettura delle tessere RFID oppure tramite comando delle sbarre manuale effettuato da operatore in guardiania tramite telecomando. Non esiste un database degli accessi fruibile per monitoraggio. L’anagrafica veicolare non è gestita mentre l’utenza per categorie è gestita tramite il sistema gestionale di CAL, che si occupa anche della gestione delle funzionalità amministrative (ricevute di pagamento e fatturazione). In CAL esiste ed è attivo un sistema documentale che consente la digitalizzazione della documentazione e l’estrazione di dati ed informazioni.

NOTA BENE: Entrambi i sistemi (documentale e gestionale) dovranno continuare a lavorare autonomamente rispetto al NSA. Il SIC, tramite tracciati integrabili (file di scambio o API), dovrà essere in grado di condividere dati che il sistema documentale e gestionale potranno importare (a titolo puramente esemplificativo si veda l’Allegato VIII).

#### Impatto/risultato atteso

Il SIC del NSA sarà in grado di regolamentare gli accessi al Centro garantendo un incremento dell’efficienza, della velocità, della riduzione degli sprechi e delle ridondanze, un aumento significativo del controllo sull’utenza, grazie a efficienti sistemi ottici di riconoscimento e digitali, e conseguente riduzione del rischio di elusione del sistema tariffario che governa gli accessi, alla disponibilità in tempo reale di dati statistici e alla sicurezza del Centro Mercato.

È richiesta la sostituzione degli attuali telecomandi di azionamento delle sbarre con pannello di controllo integrato a funzionamento intuitivo e possibilità di controllo da remoto tramite funzionalità web responsive (in uso da PC o da smartphone).

Il SIC dovrà essere in grado di alimentare un database degli accessi, con il quale gestire gli alert per abbonamenti scaduti e l’anagrafica veicolare e dell’utenza per categorie al fine di comandare l’apertura/chiusura delle sbarre d’accesso al Centro in base alle diverse modalità d’accesso e procedure di tesseramento e accreditamento (vedi descrizione delle funzionalità specifiche del SIC all’Art. 4.1.3 e il funzionamento del sistema per ciascuno dei flussi veicolari all’Art. 4.2 di questo Capitolato Tecnico).

Il SIC dovrà essere disegnato/ settato sulle attuali esigenze ma dovrà poter essere modificabile da CAL a seconda delle mutabili necessità del Centro: es. nuove categorie d’utenza, cambio di orari, nuove disposizioni di controllo ai varchi).

La postazione di guardiania dovrà essere attrezzata con tutti i device necessari all’utilizzo del SIC.

Al fine di avviare il NSA dovrà essere possibile fare un primo caricamento massivo della base dati importando le anagrafiche presenti in Teseo su un tracciato proposto dal Fornitore (su supporti “.csv, .txt, .xlsx,…”) per il caricamento automatico sul nuovo SIC.

#### Apparati da eliminare

Smaltimento di tutti i device obsoleti presenti in guardiania.

NOTA BENE: il Fornitore curerà la rimozione dei dispositivi da dismettere e la loro gestione secondo la normativa applicabile in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), fornendo adeguata documentazione su richiesta.

#### Descrizione funzionale e tecnologie da installare

Il NSA necessiterà di un sistema informatico (SIC) che il Fornitore sarà tenuto a fornire a CAL e che dovrà garantire la piena integrazione e l’utilizzo operativo dei nuovi apparati previsti, tra cui telecamere LPR, colonnine a doppia altezza, spire, sbarre, semafori e ogni altra componente tecnologica contemplata nel progetto.

Dovrà gestire in modo automatico, uniforme e configurabile tutte le regole di accesso veicolare al Centro.

Il SIC dovrà avere le seguenti caratteristiche funzionali:

- Verifica di avvenuta digitalizzazione documentale (CONTROLLO1):

Il sistema, tramite una ricerca in anagrafica segnalerà se la documentazione che occorre per la categoria d’appartenenza sarà stata digitalizzata oppure no.

L'esito verrà rappresentato da un flag (*) o da un bottone colorato o casella “parlante” che comparirà sul monitor del pc dell’addetto CAL in guardiania (sono possibili diverse soluzioni di visualizzazione purchè risultino ergonomicamente facili ed intuitive).

Esempio:

  - digitalizzazione documentale eseguita → bottone verde  accesso consentito

  - digitalizzazione documentazione non eseguita → bottone rosso  accesso bloccato

Qualora il sistema visualizzasse una digitalizzazione non eseguita sarà cura dell’addetto al CAL in guardiania richiedere all’utente e digitalizzare i documenti necessari, come da Regolamento di Mercato. Solo se questa operazione verrà effettuata l’operatore addetto potrà flaggare il CONTROLLO 1 (stato che cambia da NON VALIDATO a VALIDATO ovvero da NON flaggato a flaggato ovvero da NO a SI ovvero bottone da ROSSO a VERDE).

Il SIC dovrà presentare il flag documentale come VALIDATO in tutti i casi in cui la digitalizzazione sarà già stata eseguita e non dovrà essere ripetuta (es. tesseramento eseguito) mentre dovrà mostrarlo NON VALIDATO in tutti i casi di necessità di accreditamento ovvero per tutte le categorie di utenza per cui sarà previsto uno stop ai varchi: fornitori merce, clienti privati e visitatori occasionali (che hanno l’obbligo di far digitalizzare la documentazione necessaria ogni volta) e acquirenti temporanei (che non hanno ancora terminato il processo di tesseramento e devono ancora produrre/completare la documentazione per ottenerla). Per tutti gli utenti di queste categorie, per cui la digitalizzazione documentale/riconoscimento dovrà essere sempre eseguita ad ogni accesso, il SIC farà un cambiamento di stato del flag documentale da VALIDATO a NON VALIDATO ad ogni uscita del veicolo, di modo che ad ogni accesso successivo costoro saranno costretti allo stop al varco per un nuovo accreditamento/riconoscimento.

(*) Nota: il termine ‘flag’ indica un indicatore grafico (icona o pulsante colorato) visibile all’operatore, atto a segnalare immediatamente lo stato di ciascun controllo (esito positivo = verde, negativo = rosso). La realizzazione concreta (es. pulsante virtuale, icona, messaggio) è lasciata al Proponente purché rispetti i criteri di chiarezza ed immediatezza descritti.”

In sintesi:

| categoria | Flag Digitalizzazione documentale in ingresso | Intervento manuale (addetto CAL) | Flag documentale all’uscita (SIC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acquirenti tesserati | VALIDATO | nessuno | VALIDATO |
| Acquirenti temporanei | NON VALIDATO | Cambio da NON VALIDATO a VALIDATO | NON VALIDATO |
| Fornitori di merce | NON VALIDATO | Cambio da NON VALIDATO a VALIDATO | NON VALIDATO |
| Clienti privati e visitatori occasionali | NON VALIDATO | Cambio da NON VALIDATO a VALIDATO | NON VALIDATO |
| Operatori di mercato titolari e dipendenti | VALIDATO | nessuno | VALIDATO |
| Operatori di piattaforma logistica | VALIDATO | nessuno | VALIDATO |
| Operatori dei servizi | VALIDATO | nessuno | VALIDATO |
| Dipendenti CAL | VALIDATO | nessuno | VALIDATO |

Sinottico flag documentale

- Verifica del titolo d’ingresso (CONTROLLO 2) ed emissione ricevute d’acquisto:

Il SIC verificherà in tempo reale la presenza di un abbonamento o biglietto (titolo d’accesso) in corso di validità.

Anche la validità del CONTROLLO 2 verrà espressa da segnale visivo che comparirà sul monitor del pc dell’addetto CAL in guardiania e sul display in colonnina (sono possibili diverse soluzioni di visualizzazione purché risultino intuitive).

  - Se valido → SI  segnale verde  accesso consentito

  - Se non valido (scaduto o mancante) → NO  segnale rosso  accesso negato.

Qualora il sistema visualizzasse la mancanza di un titolo d’accesso valido sarà cura dell’addetto al CAL in guardiania richiedere l’acquisto di un apposito titolo d’accesso (giornaliero o periodico) e/o regolarizzarne la posizione.

Il SIC consentirà la vendita e gestione dei titoli di accesso in base alla categoria (si veda sinottico categorie al cap. 3.3.1 di questo Capitolato Tecnico):

- biglietti giornalieri (validi per 24 ore dall’acquisto), potranno essere di tipo oneroso o gratuito;

- abbonamenti periodici (con validità trimestrale, semestrale e annuale), onerosi o gratuiti.

Quando l’operatore CAL in guardiania venderà un titolo di accesso, il SIC registrerà la transazione e produrrà una ricevuta non fiscale o uno scontrino ad importo zero per gli ingressi gratuiti, da consegnare all’utente come prova del titolo appena emesso.

Solo se questa operazione verrà effettuata dall’addetto CAL in guardiania il sistema SIC potrà superare il CONTROLLO 2 (stato che cambia automaticamente da NO a SI, ovvero da ROSSO a VERDE).

Il SIC gestirà il controllo scadenze delle utenze in base ai titoli d’accesso acquistati, sia che si tratti di abbonamenti periodici che di biglietti d’accesso giornalieri (validità 24 ore).

Nel caso di tesserati con ingresso gratuito (categorie 5, 6, 7, 8 e 9) il flag di controllo dei titoli d’accesso rimarrà sempre in stato VALIDATO.

- Verificare calendario, orario e black list (CONTROLLO 3):

Il SIC verificherà sempre in tempo reale se il veicolo ai varchi potrà accedere o meno a seconda che in anagrafica l’utente associato alla targa del mezzo appartenga a una categoria il cui calendario d’accesso, la fascia di orario o la black list lo permettano.

Questo controllo verrà effettuato su tutte le categorie d’utenza e in caso di irregolarità il SIC avviserà l’addetto CAL in guardiania con un messaggio appropriato (es. fuori orario, utente in black list).

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE VALIDAZIONI DEL SISTEMA

I soggetti che potranno usufruire dell’accesso automatico senza stop ai varchi saranno esclusivamente coloro che accederanno in giornate e fasce orarie consentite, non saranno stati inseriti in black list (il CONTROLLO 3 deve sempre essere OK) e saranno:

- acquirenti già tesserati e che possiedono un titolo d’accesso valido

CONTROLLO 1 sempre OK perché esiste la tessera e

CONTROLLO 2 OK perché il titolo è valido;

- operatori di mercato già tesserati, sia titolari che dipendenti

CONTROLLO 1 sempre OK perché esiste la tessera e

CONTROLLO 2 sempre OK perché hanno accesso gratuito;

- operatori di piattaforma logistica già tesserati

CONTROLLO 1 sempre OK perché esiste la tessera e

CONTROLLO 2 sempre OK perché hanno accesso gratuito;

- operatori dei servizi già tesserati

CONTROLLO 1 sempre OK perché esiste la tessera

CONTROLLO 2 sempre OK perché hanno accesso gratuito;

- i dipendenti CAL già tesserati

CONTROLLO 1 sempre OK perché esiste la tessera e

CONTROLLO 2 sempre OK perché hanno accesso gratuito.

Per tutti gli utenti delle altre categorie l’accesso NON potrà mai essere automatico ma comporterà uno stop ai varchi per effettuare l’accreditamento/tesseramento e/o la digitalizzazione di documentazione obbligatoria e/o l’acquisto/rinnovo di titolo d’accesso.

- Gestione delle categorie d’utenza

Ogni soggetto registrato nel sistema verrà associato a una specifica categoria di utenza. Ciascuna categoria sarà caratterizzata da regole di accesso differenti (es. documentazione richiesta, obbligo o meno di tesseramento, fasce orarie consentite, necessità di pagamento o gratuità) che il sistema applicherà in automatico.

Ad esempio, alcune categorie richiederanno il tesseramento obbligatorio (con rilascio di tessera RFID) mentre per altre sarà sufficiente l’accreditamento ad ogni accesso.

Il SIC utilizzerà la categoria d’utenza per:

- Filtrare i titoli disponibili e le tariffe: quando l’operatore di guardiania registrerà un ingresso, l’interfaccia mostrerà solo i biglietti o abbonamenti acquistabili per quella specifica categoria, applicando le tariffe corrette.

- Applicare le procedure di accreditamento: il software attiverà in automatico le verifiche o richieste aggiuntive previste per la categoria – ad esempio, per un fornitore di merce controllerà la validità del titolo d’accesso, ma in ogni caso richiederà la digitalizzazione del DDT di accompagnamento per alzare la sbarra.

- Gestione tessere RFID/NFC (tesseramento)

Per alcune categorie è previsto il tesseramento (si veda Art. 3.3.1 di questo Capitolato Tecnico): l’utente, dopo aver fornito la documentazione richiesta, verrà registrato nell’anagrafica del NSA e gli verrà rilasciata una tessera RFID contactless personale. La tessera sarà associata all’utente (persona o azienda) e potrà essere collegata fino a 5 targhe di veicoli, permettendo al titolare di accedere con mezzi diversi (ma un veicolo alla volta, grazie a meccanismi anti-passback che eviteranno usi simultanei). La tessera faciliterà l’identificazione: in caso di mancata lettura automatica della targa, il sistema potrà leggerne il chip RFID ai varchi e riconoscere l’utente abbinato, come soluzione di backup per aprire la sbarra.

Da notare che il possesso della tessera non garantirà l’accesso automatico: a seconda della categoria di appartenenza potrebbero comunque essere richiesti controlli aggiuntivi poiché all’anagrafica è associato un titolo di accesso.

In un futuro le funzioni svolte dalla tessera fisica potranno essere fruibili anche da smartphone mediante tecnologia NFC.

- Struttura del database degli accessi

Il SIC utilizzerà un database centralizzato per archiviare tutte le informazioni relative agli accessi.

In esso saranno presenti:

- Anagrafica utenti e veicoli: i dati di ogni persona registrata (dati anagrafici, eventuale azienda di appartenenza) e le targhe dei veicoli associati a ciascun utente. Il sistema distinguerà utenti aziendali (con Partita IVA) e privati (con Codice Fiscale), ma applicherà procedure uniformi di controllo.

- Categorie e permessi: la categoria di appartenenza di ogni utente, con le relative regole di accesso, i titoli di ingresso ad essa associati e i diritti o restrizioni (es. orari di validità). Il SIC sarà progettato per poter aggiornare facilmente queste regole e aggiungere nuove categorie in caso di necessità future, senza modifiche radicali al software.

- Titoli di ingresso: l’elenco dei prodotti (biglietti giornalieri, abbonamenti periodici, biglietti d’accesso gratuiti) acquistabili, ciascuno con un codice identificativo, un costo e una durata; il sistema filtrerà automaticamente i titoli acquistabili in base alla categoria selezionata.

| Categoria | giornaliero | trimestrale | semestrale | annuale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acquirenti tesserati | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Acquirenti temporanei | T1 |  |  |  |
| Fornitori di merce | T5 |  |  |  |
| Clienti privati e visitatori occasionali |  |  |  |  |
| Operatori di mercato titolari e dipendenti |  |  |  |  |
| Operatori di piattaforma logistica |  |  |  |  |
| Operatori dei servizi |  |  |  |  |
| Dipendenti CAL |  |  |  |  |

Tabella tariffe

- Storico degli accessi e transazioni: ogni entrata e uscita di veicoli verrà registrata nel database con i relativi dettagli (utente e veicolo, categoria, ora e data di ingresso/uscita, titolo utilizzato, esito dei controlli, ecc.). Questo consentirà in ogni momento di sapere quali veicoli e utenti saranno presenti in CAL e a che titolo.

- Analisi dei dati e log impianto

Il sistema consoliderà tutti i dati di ingresso in tempo reale in un database transazionale interrogabile dal personale autorizzato di CAL. Tramite un connettore ODBC con la piattaforma Microsoft Power BI (già in uso presso CAL), il SIC fornirà dashboard e report statistici sull’attività del Centro (ad es. conteggio accessi per fascia oraria o per categoria, numero di abbonamenti attivi per tipologia, ecc.). 
Inoltre, il sistema terrà traccia delle anomalie di funzionamento o di utilizzo rilevanti: mancata lettura della targa, alzata manuale della sbarra da parte dell’operatore, tentativi di forzare l’accesso in scia ad altri veicoli (accodamento), urti o manomissioni delle apparecchiature, ecc... Questi eventi verranno registrati nel log e potranno essere analizzati per migliorare la sicurezza e prevenire abusi (ad esempio, identificando e bloccando veicoli o utenti non autorizzati inserendoli in black list).

In caso di alzata manuale da parte dell’operatore CAL in guardiania è richiesto un campo note editabile per permettere allo stesso di giustificare il proprio operato.

- Interfaccia e requisiti ergonomici

L’applicazione software del SIC dovrà offrire un’interfaccia utente semplificata per gli operatori in portineria. Le funzionalità chiave dovranno essere accessibili attraverso schermate intuitive, con menu a selezione rapida o pulsanti per scegliere la categoria dell’utente e il relativo titolo di accesso in pochi clic. Il design dovrà prevedere indicatori chiari e unificati sullo stato delle pratiche, ad esempio un unico segnalatore di “documenti OK” invece di molti controlli separati e la data di scadenza del titolo di accesso mostrata in modo evidente come indicatore della validità. Sarà possibile gestire eccezioni e nuovi requisiti senza modifiche complesse: ad esempio aggiungere nuove categorie d’utenza o cambiare orari e regole di accesso tramite configurazione software, man mano che evolveranno le esigenze organizzative. Inoltre, il progetto prevede la sostituzione degli attuali telecomandi manuali per le sbarre con un pannello di controllo digitale ad uso dell’operatore, caratterizzato da funzionamento intuitivo e con possibilità di telecontrollo remoto via web (interfaccia responsive) per la gestione a distanza dei varchi anche da PC o smartphone. Questo migliorerà l’ergonomia e la rapidità delle operazioni di controllo accessi, specialmente in condizioni di traffico intenso.

- Apparati guardiania

L’Appaltatore dovrà fornire, installare, configurare e collaudare una postazione utente di portineria completa (guardiania), destinata alla gestione dell’impianto di controllo accessi, comprensiva di (specifica tecnica minima):

- Database

Oggetto

Il Sistema Informatico di Controllo (SIC) dovrà basarsi su un Database Management System (DBMS) relazionale centralizzato, destinato alla gestione delle anagrafiche, delle regole di accesso, dei titoli d’ingresso, degli eventi di transito veicolare e dei log di impianto.

La scelta del DBMS è lasciata al Fornitore, che dovrà proporre una soluzione coerente con i requisiti funzionali, prestazionali e di sostenibilità gestionale del sistema, nel rispetto dei vincoli di interoperabilità di seguito indicati.

Tipologia di database ammessa

È ammesso l’utilizzo di DBMS relazionali di classe enterprise o open source, diffusamente utilizzati in ambito industriale e logistico, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- PostgreSQL

- Microsoft SQL Server Express

- MySQL / MariaDB

o soluzioni equivalenti.

Non sono ammessi database proprietari non documentati, embedded o privi di adeguati strumenti di amministrazione, backup e integrazione con sistemi terzi.

Requisiti minimi del DBMS

Il DBMS proposto dovrà garantire almeno le seguenti caratteristiche:

- Modello relazionale con supporto a:

  - chiavi primarie e vincoli di integrità referenziale (PK/FK);

  - vincoli di unicità e di dominio;

  - viste, funzioni e procedure lato database (ove previste).

- Gestione transazionale conforme alle proprietà ACID.

- Indicizzazione avanzata per garantire prestazioni adeguate su:

  - ricerche per targa veicolo;

  - interrogazioni temporali (data/ora di accesso);

  - reportistica aggregata per categoria, fascia oraria e periodo.

- Scalabilità verticale sufficiente a gestire:

  - almeno 200.000 transiti/anno;

  - uno storico pluriennale degli accessi, con possibilità di politiche di archiviazione.

- Supporto a driver ODBC standard o connettori equivalenti, al fine di consentire:

  - interrogazione diretta dei dati da strumenti di Business Intelligence (es. Microsoft Power BI);

  - esportazione dei dati verso sistemi esterni (gestionale, documentale).

Struttura e gestione dei dati

Il database dovrà essere strutturato in modo da supportare almeno:

- anagrafiche di soggetti, veicoli e categorie d’utenza;

- regole di accesso (orari, calendari, black list);

- titoli di accesso e relative validità;

- storico degli eventi di ingresso/uscita;

- log di anomalie, eventi di impianto e aperture manuali.

Il Fornitore dovrà adottare una struttura dati normalizzata, documentata e facilmente manutenibile, evitando soluzioni che introducano lock-in tecnologico o dipendenze non standard.

A titolo puramente indicativo questa potrebbe essere uno schema logico del DB:

- Subjects (soggetti/persona/azienda): dati anagrafici, CF/P.IVA, riferimenti categoria.

- Categories (categorie d’utenza): regole d’accesso (fasce orarie, tesseramento sì/no, gratuità), versionamento delle regole.

- Vehicles: targa (unique), associazione a soggetto, flag anti‑passback, stato.

- Titles (listino prodotti): T1…Tn (giornaliero/periodico), durata, costo, categorie abilitate.

- AccessTitles (istanze): legame soggetto↔titolo, validità (dal/al), stato.

- AccessEvents (core): id, timestamp, direzione (IN/OUT), targa, vehicle_id, subject_id, category_id, esiti Controllo 1/2/3, motivo blocco, opened_by (AUTO/MANUALE/CITOFONO), note obbligatorie in caso di override.

- DeviceEvents: eventi apparati (LPR, barriere, citofoni), diagnostica e allarmi.

- BlackList: soggetti/veicoli con periodo di validità e motivazione.

- AuditLog: tracciabilità modifiche a regole/categorie, titoli, anagrafiche.

Conservazione e storicizzazione

Il DBMS dovrà consentire:

- la storicizzazione degli eventi di accesso con criteri temporali (es. mensili/annuali);

- l’implementazione di politiche di retention configurabili (archiviazione e/o rimozione dei dati storici);

- l’esportazione periodica dei dati in formati aperti (CSV, XML, JSON o equivalenti).

Sicurezza e affidabilità

Il database dovrà supportare:

- gestione di utenti e ruoli con privilegi differenziati;

- tracciabilità delle operazioni rilevanti (audit log);

- meccanismi di backup e ripristino coerenti con l’operatività H24 del sistema;

- protezione dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

Documentazione richiesta

Il Fornitore dovrà includere in offerta:

- la descrizione del DBMS proposto e delle motivazioni della scelta;

- lo schema logico del database (ER o equivalente);

- le modalità di backup, ripristino e gestione ordinaria;

- le modalità di integrazione con strumenti di reporting e analisi dati.

### 4.1.4 Collaudo nuovo sistema accessi

#### Collaudo barriera a siepe

- Verifica movimentazione (tempi, regolarità), dispositivi di sicurezza (fotocellule, spire, laser), segnalazioni (LED, lampeggianti, semafori) e interfaccia con Sistema Accessi (comandi e feedback).

- Verifica stabilità aste a 7,5–7,8 m e corretta chiusura/accostamento con rastrelliera.

#### Collaudo varchi d’accesso

- Collaudo in esercizio: ≥ 2 settimane a fine installazione, con carico reale; test sicurezze, anti-accodamento, integrazione SIC, UPS, log eventi.

- Flusso veicolare: dimostrato in collaudo il ritmo in scenario standard.

- Accuratezza riconoscimento: LPR ≥ 95% su campione definito; esiti falliti gestiti da RFID.

- Sicurezze: nessuna chiusura su veicolo presente (attenzione a moto e ciclomotori); raccomandato test con sagome e prove secondo EN 12445;

- Test urto e riarmo;

- Test segnalatori e sensori (spire, fotocellule, semafori);

- Disponibilità: nessun fermo critico durante il periodo di collaudo;

- Verifica corretto montaggio rallentatori a terra;

- Verifica corretto montaggio pali di protezione, pali fotocamere, colonnine, armadi tecnici;

- Esito positivo test UPS/riavvio.

#### Collaudo citofonia

- corretta chiamata verso smartphone;

- qualità audio in condizioni operative;

- corretto comando remoto delle sbarre;

- tracciabilità degli eventi nel sistema centrale.

#### Collaudo e verifiche specifiche per l’ambito lettura di prossimità

- Prova di lettura a prossimità 3–10 cm con tessere fisiche conformi alla Sezione 3.

- Prova di presentazione credenziali su smartphone secondo il modello dichiarato (Sezione 4), con almeno due versioni OS supportate.

- Verifica della sicurezza di comunicazione lettore–controller secondo le specifiche offerte (es. OSDP Secure Channel se dichiarato).

- Verifica di diagnostica/stato e aggiornabilità firmware.

#### Collaudo SIC e strumentazione di guardiania

Test di funzionamento come da checklist allegata (Allegato I)

## 4.2 - Descrizione dei flussi veicolari d’accesso per categoria d’utenza

L’accesso al varco del veicolo attiverà la telecamera che effettuerà la lettura della targa.

La targa potrà essere riconosciuta o non riconosciuta dal SIC a seconda che il veicolo sia già stato registrato in anagrafica accessi oppure no.

CASO 1) - TARGA RICONOSCIUTA DAL SIC

Se il sistema rilevasse la targa come già presente in anagrafica accessi, mostrerà all’addetto CAL in guardiania la targa, il nominativo dell’utente, l’eventuale ditta di appartenenza, la categoria dell’utenza e i due bottoni/flag: quello della digitalizzazione documentale e quello sulla validità del titolo d’accesso.

La situazione visualizzata sarà la seguente:

| Categoria | FLAG/BOTTONE digitalizzazione documentale | FLAG/BOTTONE validità titolo di accesso |
| --- | --- | --- |
| ACQUIRENTI TESSERATI | Sempre OK | OK se già in possesso di titolo valido |  |
|  |  | NON OK se sprovvisti di titolo valido |  |
| ACQUIRENTI TEMPORANEI | Sempre NON OK (documentazione non completa) | OK in caso di acquisto già effettuato di biglietto d’accesso giornaliero ancora valido |  |
|  |  | NON OK in caso di obbligo di acquisto di titolo d’accesso giornaliero |  |
| FORNITORI DI MERCE | Sempre NON OK (digitalizzazione obbligatoria da effettuare a ogni accesso) | OK in caso di acquisto già effettuato di biglietto d’accesso giornaliero ancora valido |  |
|  |  | NON OK in caso di obbligo di acquisto di titolo d’accesso giornaliero |  |
| CLIENTI PRIVATI E VISITATORI OCCASIONALI | Sempre NON OK (digitalizzazione obbligatoria o riconoscimento da effettuare a ogni accesso) | OK in caso di acquisto già effettuato di biglietto d’accesso giornaliero ancora valido |  |
|  |  | NON OK in caso di obbligo di acquisto di titolo d’accesso giornaliero |  |
| OPERATORI DI MERCATO TITOLARI E DIPENDENTI | Sempre OK | Sempre OK (accesso gratuito) |  |
| OPERATORI DI PIATTAFORMA LOGISTICA | Sempre OK | Sempre OK (accesso gratuito) |  |
| OPERATORI DEI SERVIZI | Sempre OK | Sempre OK (accesso gratuito) |  |
| DIPENDENTI CAL | Sempre OK | Sempre OK (accesso gratuito) |  |

A seconda dei casi l’addetto CAL in guardiania sarà chiamato ad intervenire solamente nei casi colorati di rosso in tabella ovvero:

- digitalizzazione documentale,

- riconoscimento utente e/o digitalizzazione documentale,

- vendita titolo d’accesso se è a pagamento.

Inoltre, l’addetto CAL in guardiania sarà chiamato ad intervenire in tutti i casi in cui la sbarra non si alzerà e il sistema mostrerà messaggi del tipo: controllo calendario fallito, controllo orario fallito, presenza di utenza in black list; in questi casi l’operatore in guardiania potrà decidere manualmente se alzare la sbarra oppure no. Nel caso di azionamento manuale sarà tenuto a giustificare il suo operato in campo apposito.

CASO 2) - TARGA NON RICONOSCIUTA DAL SIC

Se il sistema NON rilevasse la targa come già presente in anagrafica accessi mostrerà all’addetto CAL in guardiania la targa letta come sconosciuta e l’operatore sarà chiamato alla registrazione del veicolo e dell’utente.

In base alla categoria d’utenza, l’addetto procederà:

- al tesseramento (se ammesso o possibile) oppure all’accreditamento;

- alla digitalizzazione della documentazione, se richiesta;

- alla vendita/rinnovo di titolo d’accesso se l’accesso è a pagamento;

- al controllo di calendario e orario.

Espletate le sue mansioni, l’operatore in guardiania flaggherà il controllo documentale e/o il controllo sul titolo d’accesso in modo da permettere l’accesso del veicolo. Si ricorda che per permettere l’accesso entrambi i due flag dovranno essere VALIDATI.

In caso di accesso negato, fornirà all’utente le informazioni necessarie (es. tentativo di accesso fuori orario  accesso negato e indicazioni per manovra di uscita).

La disamina dei diversi flussi d’accesso per categoria d’utenza si riconduce a due casi:

| FLUSSO | NOTE | CATEGORIE |
| --- | --- | --- |
| FLUSSO 1 | digitalizzazione documentale sempre OK (flag sempre VALIDATO) | ACQUIRENTI TESSERATI |
|  |  | OPERATORI DI MERCATO (TUTTI) |
|  |  | OPERATORI DI PIATTAFORMA LOGISTICA |
|  |  | OPERATORI DEI SERVIZI |
|  |  | DIPENDENTI CAL |
| FLUSSO 2 | digitalizzazione documentale OK solo per un transito (flag diventa NON VALIDATO ad ogni uscita del veicolo) | ACQUIRENTI TEMPORANEI |
|  |  | FORNITORI DI MERCE |
|  |  | CLIENTI PRIVATI E VISITATORI OCCASIONALI |

Per una visualizzazione grafica dei flussi veicolari di ingresso e uscita dal CAL si consulti l’Allegato n. V di questo Capitolato Tecnico.

# Art. 5 - Definizione e misura dei Corrispettivi

Gli importi dovranno essere indicati tenendo conto degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, in conformità a quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023.

Segue il quadro economico sintetico:

|  | QUADRO ECONOMICO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Descrizione | Importo (€) |
| A | Fornitura, installazione e messa in opera di sistema barriera a siepe in ingresso di cui costi della manodopera stimati 6.119,00 euro. | 40.798,00 |
|  | Fornitura, installazione e messa in opera degli apparati di varco (3 corsie) di cui costi della manodopera stimati 14.221,00 euro. | 94.808,00 |
|  | Fornitura, installazione e messa in opera della postazione di guardiania di cui costi della manodopera stimati 300,00 euro. | 3.010,00 |
|  | Fornitura, installazione e messa in opera del sistema di controllo accessi CAL di cui costi della manodopera stimati 32.818,00 euro. | 47.400,00 |
| B | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 1.000,00 |
|  | A + B Totale fornitura, installazione e messa in opera | 187.016,00 |

Il riferimento contrattuale per i costi della manodopera è il CCNL appartenente alla macro‑area contrattuale CNEL Meccanica / Metalmeccanica: codice CNEL C011 (industria metalmeccanica).

## 5.1 – Modalità di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi a favore del Fornitore avverrà secondo stati di avanzamento delle prestazioni, in coerenza con le fasi di realizzazione del progetto e previo accertamento della corretta esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato Tecnico.

In particolare, i pagamenti saranno effettuati secondo le seguenti modalità:

- un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, erogata secondo quanto previsto dall’art. 125 d.lgs. 36/2023, subordinatamente alla presentazione delle garanzie previste dalla normativa vigente;

- un pagamento intermedio (SAL) pari al 50% dell’importo contrattuale, a seguito della consegna degli apparati e delle forniture previste, previa verifica della loro conformità alle specifiche tecniche e funzionali indicate nel presente Capitolato;

- il saldo finale dell’importo contrattuale, a seguito di collaudo positivo del sistema e di completamento della messa in esercizio del NSA, attestati mediante rilascio del certificato di regolare esecuzione.

L’erogazione dei pagamenti è in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità contributiva e fiscale del Fornitore e all’esito positivo delle attività di verifica e collaudo previste per ciascuna fase.

Eventuali difformità, ritardi o esiti negativi delle verifiche potranno comportare la sospensione o il differimento dei pagamenti fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

# Art. 6 - Formazione

L’appalto prevede che il Fornitore metta a disposizione di CAL un Piano Formativo da rendere al personale addetto all’utilizzo del NSA relativamente a tutti gli apparati e relativo SIC. Il Piano Formativo dovrà essere consegnato in sede di redazione dell’Offerta e dovrà prevedere e quantificare sia le ore di teoria che quelle di pratica sul campo.

I contenuti di dettaglio utili alla formazione dovranno essere predisposti e consegnati contestualmente al termine del Progetto prima che l’attività di formazione sia erogata in CAL e avranno l’obiettivo di fornire il know how necessario sul funzionamento, l’utilizzo delle diverse funzioni del sistema, l’autonomous maintenance e il pronto intervento a tutta l’utenza, coerentemente con i diversi profili, con l’obiettivo di formare tutte le figure professionali che interagiranno con il sistema.

Per ciascun profilo dovrà esserci una formazione di base che contempli gli aspetti generali del sistema e le funzionalità operative.

Il Piano Formativo dovrà includere:

- ore di formazione divise in teoria e pratica;

- elenco dei materiali di supporto forniti all’utenza (dispense, brochure, relazioni, filmati…); detti materiali dovranno essere obbligatoriamente in lingua italiana;

- elenco dei test (meglio se con domande chiuse) di verifica di avvenuto apprendimento.

Al termine della formazione è richiesto al Fornitore il rilascio delle valutazioni dei test, di tutto il materiale didattico (incluso il manuale del NSA e relative componenti) e i registri di presenza di chi ha partecipato alle sessioni formative.

# Art. 7 - Durata del Contratto

Il periodo di esecuzione della fornitura ed installazione, comprensivo di collaudo ed almeno due settimane di test e prove di corretto funzionamento del NSA, è fissato entro il termine massimo del 30 giugno 2026.

La garanzia avrà durata di due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (CRE) e coprirà i servizi di supporto e interventi di natura sia correttiva che evolutiva all’impianto accessi nella sua interezza.

# Art. 8 - Cronoprogramma

CAL opera 7 giorni su 7 h.24. Sarà essenziale ridurre al minimo i disagi per l’utenza, per cui il cronoprogramma esecutivo dovrà prevedere interventi scaglionati, ad esempio lavorando su una corsia per volta mantenendo le altre aperte, e, quando possibile, concentrando le attività più invasive in orari di bassa frequenza (tipicamente tra le 9 e le 18 durante i giorni feriali, il sabato per l’intera giornata e la domenica fino alle 17).

Nel coordinamento tra Committente e Fornitore saranno ipotizzate finestre nei giorni feriali e nei fine settimana per l’installazione delle spire, in modo da non intralciare i flussi nelle ore di punta. Sarà predisposta opportuna segnaletica temporanea durante i brevi periodi di chiusura corsie (v. DUVRI). Tali accorgimenti garantiranno il prosieguo dell’attività del mercato senza interruzioni sostanziali mentre si realizzano le predisposizioni tecniche.

Cronoprogramma ipotetico (data di ultimazione del progetto al 30/06/2026 come da Art. 7):

Inizio

- Aggiudicazione e avvio fornitura

- Progettazione esecutiva e preparativi

- Consegna progetto di fornitura dettagliato

- Sviluppo SIC

- Lavori accessori di installazione

- Consegna apparecchiature e installazione

- Installazione elettronica ed integrazione

- Messa a punto del sistema.

- Test finale e messa in esercizio

Fine

Si aprirà così il periodo di esercizio con garanzia a carico del Fornitore (biennio 2026-2028).

# Art. 9 – CAM e documentazione DNSH

Si precisa che, ai fini della presente procedura e in conformità alle disposizioni vigenti, il fornitore candidato è tenuto al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili. Tutte le forniture, gli interventi e i servizi previsti dal presente Capitolato Tecnico dovranno rispondere integralmente ai CAM di settore, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria.

Inoltre, per la fornitura di macchinari e apparati, è obbligatoria la conformità DNSH e deve essere dimostrata con:

Relazione DNSH ex ante (prima dell’affidamento).

Checklist DNSH, comprensiva degli indicatori di esclusione previsti (ad esempio Allegato VI e VII).

# Art. 10 - Garanzia e Manutenzione

Al fine di garantire la continuità di funzionamento del NSA e tutelare l’investimento nel tempo, l’appalto comprenderà una garanzia della durata di 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Punti salienti:

Guasti: il Fornitore dovrà assicurare interventi tempestivi in caso di malfunzionamenti. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un call center che raccoglierà le segnalazioni e ne eseguirà la diagnosi e la classificazione secondo la seguente tabella di Service Level Agreement (di seguito S.L.A.).

I malfunzionamenti dovranno essere classificati in:

- Critici bloccanti, ovvero NSA è bloccato e non consente di accedere alla struttura o non

permette di effettuare le attività di accreditamento e/o riscossione;

- Critici non bloccanti, ovvero NSA presenta malfunzionamenti aggirabili con procedure

temporanee.

| Caratteristica | Data/orario della chiamata | Tempo di intervento |
| --- | --- | --- |
| Intervento, in collegamento remoto, a cura di personale specializzato per la constatazione del problema | Tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 ore | Entro 1 ora dalla apertura del ticket |
| Risoluzione anomalia critica bloccante on site | Tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 ore | Entro 4 ore dalla apertura del ticket |
| Risoluzione anomalia critica non bloccante | Dal Lunedì al Venerdì (Festività escluse) | Entro 8 ore lavorative dal collegamento in remoto |

Fanno parte integrante del supporto in garanzia la diagnosi tempestiva delle anomalie riscontrate

su tutti i sistemi/infrastrutture/applicazioni in esercizio in carico al Fornitore, al fine di consentire il

ripristino della normale operatività nel più breve tempo possibile.

Il call center dovrà essere dotato di personale tecnico adeguatamente formato per dare assistenza

di primo livello e le modalità di contatto saranno le seguenti:

• Posta elettronica;

• Applicazione di trouble ticketing;

• Numero telefonico.

Il supporto dovrà prevedere la possibilità di un collegamento di un client remoto, tramite internet, per permettere interventi remoti al personale specializzato.

Il contratto di garanzia coprirà sia la sostituzione di componenti difettosi sia la manodopera necessaria, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. Nel caso di guasti minori o anomalie software, sarà possibile intervenire anche da remoto sfruttando la connessione di rete, riducendo così i tempi.

Aggiornamenti software e supporto: durante il periodo di garanzia, il Fornitore fornirà tutte le patch e aggiornamenti software rilasciati per il sistema, assicurando che i programmi di gestione rimangano allo stato dell’arte e sicuri. Dovrà essere disponibile un supporto tecnico (telefonico o telematico) per rispondere a quesiti degli operatori CAL sull’uso del software, correggere eventuali bug applicativi, ed eventualmente apportare piccole personalizzazioni/configurazioni senza costi aggiuntivi.

Estensioni e parti consumabili: la garanzia coprirà integralmente difetti di fabbricazione o installazione.

Sono esclusi i danneggiamenti causati da eventi esterni non imputabili al Fornitore (es. incidenti stradali, atti vandalici, eventi naturali eccezionali). In tali casi si interverrà comunque rapidamente, ma i costi potrebbero essere a carico del Committente o di assicurazioni.

Allo scadere della garanzia, sarà facoltà del CAL attivare eventuali estensioni contrattuali di manutenzione (servizio post-garanzia) con condizioni da concordare, per continuare a beneficiare di assistenza.

# Art. 11 - Esclusioni

Sono escluse dall’oggetto del presente appalto operazioni di tracciatura dal Centro Stella ai punti di installazione, opere civili fatto salvo le lavorazioni accessorie funzionali all’installazione apparati e progettazione reti di telecomunicazione e hardware.

CAL dovrà rendere disponibile al Fornitore:

- quadro elettrico con alimentazione dedicata;

- switch PoE/industriali dove necessario;

- tratte rame/fibra secondo distanze.

Sono inoltre esclusi, server, storage e gli apparati smartphone dei dipendenti CAL da utilizzare per citofonia e comando barriere.

# Art. 12 - Documentazione tecnica da presentare in sede di gara

Al fine di un’agevole comprensione del progetto proposto, la relazione tecnica del Fornitore dovrà essere articolata come segue:

| Nr. | Contenuti |
| --- | --- |
| 1 | Analisi e descrizione generale del modello di funzionamento: Specificare le caratteristiche funzionali e organizzative del futuro modello di gestione degli accessi, i punti di controllo, le modalità operative, i flussi informativi. |
| 2 | Descrizione tecnica: Per ogni apparato vanno specificate le caratteristiche tecniche, il loro utilizzo in funzione dell’analisi dei flussi informativi e fisici. Andrà inserito in relazione il progetto di realizzazione inerente alle eventuali lavorazioni necessarie alla posa in opera degli apparati inclusi nei sottosistemi. |
| 3 | Descrizione delle funzionalità degli apparati: Illustrare le funzionalità di tutti gli apparati contemplati nel NSA sottolineando la copertura dei requisiti operativi richiesti e la capacità di supportare l’intero processo di ingresso e uscita veicolare. |
| 4 | Descrizione dettagliata dei requisiti software, hardware e interfacciamento con i sistemi esistenti: Descrivere il funzionamento di applicazioni e software necessari a garantire la corretta regolamentazione dei flussi veicolari d’accesso, una corretta gestione delle anagrafiche di lettura targhe e tessere in colonnina, della emissione delle ricevute dei pagamenti dei titoli d’accesso, delle analisi statistiche, della storicizzazione dei dati, del monitoraggio del servizio e dell’assistenza utente e delle anomalie. Descrivere dettagliatamente i requisiti hardware necessari (server, postazioni PC, predisposizioni di reti, punti di accesso e alimentazione) |
| 5 | Descrizione delle modalità di collaudo, avvio e messa a regime dell’impianto: Specificare le metodologie che saranno adottate e i documenti rilasciati in sede di collaudo, avviamento e messa a regime del sistema NSA, inclusi documenti rilasciati (piani di test, checklist, esiti). |
| 6 | Metodologia di formazione degli addetti del CAL: Specificare le metodologie che saranno adottate per la formazione e i documenti rilasciati per attestarne l’avvenuto apprendimento. |
| 7 | Parità di genere Nell’ambito della descrizione del team proposto, il Fornitore dovrà inoltre illustrare le politiche e le prassi adottate in materia di parità di genere e inclusione, nonché l’eventuale possesso di certificazioni o attestazioni pertinenti, ove applicabili. |
| 8 | Livello di servizio e procedure operative di assistenza in periodo di garanzia: Specificare le modalità adottate per la gestione delle richieste di assistenza, le modalità di misurazione del livello di servizio e le modalità di gestione dei ticket. |
| 9 | Template esecuzione lavori e cronoprogramma: Rappresentazione del piano operativo per il rispetto del termine di consegna dell’impianto di cui al paragrafo “Durata del contratto”. Verranno valutati i tempi di realizzazione con un meccanismo premiante per i cronoprogrammi più rapidi |

Nota importante: il Fornitore deve esplicitare eventuali scostamenti o integrazioni rispetto alle specifiche minime espresse nell’ Articolo 4 e relativi sottoparagrafi.

# Art. 13 - Glossario Tecnico

Glossario dei termini tecnici e anglofoni

Anti-passback: funzione di sicurezza del sistema di controllo accessi che impedisce l’utilizzo simultaneo della stessa credenziale (tessera RFID o targa associata) per più accessi consecutivi o contemporanei, evitando utilizzi impropri o elusione delle regole di accesso.

Black list: elenco di soggetti e/o veicoli per i quali l’accesso al Centro è esplicitamente inibito dal Sistema Informatico di Controllo, sulla base di regole configurabili e con possibilità di definire periodi di validità e motivazioni.

Citofono IP: dispositivo di comunicazione audio basato su rete dati IP che consente la comunicazione bidirezionale tra l’utenza ai varchi e il personale autorizzato, con possibilità di comando remoto delle sbarre e tracciamento degli eventi.

Contactless: tecnologia che consente l’identificazione e lo scambio di dati senza contatto fisico tra dispositivo e lettore, tipicamente tramite radiofrequenza (RFID o NFC).

Dashboard: interfaccia grafica che presenta in modo sintetico e visuale indicatori, dati e statistiche rilevanti, aggiornata in tempo reale o quasi reale.

DBMS (Database Management System): sistema software deputato alla gestione strutturata dei dati, comprensivo di funzioni di memorizzazione, interrogazione, sicurezza, backup e ripristino.

DNSH (Do No Significant Harm): principio previsto dalla normativa europea e dal PNRR secondo cui gli interventi finanziati non devono arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali.

Firmware: software integrato nei dispositivi elettronici che ne governa il funzionamento a basso livello, incluse le logiche di controllo e sicurezza.

Flag: indicatore logico (stato sì/no, valido/non valido) utilizzato dal sistema per rappresentare l’esito di una verifica o di un controllo (es. documentazione validata) in modo ergonomicamente semplice e visuale.

Host Card Emulation (HCE): tecnologia che consente a uno smartphone di emulare una carta contactless NFC, permettendo l’uso di credenziali digitali senza supporto fisico.

Inverter: dispositivo elettronico utilizzato per il controllo della velocità e della coppia dei motori elettrici, consentendo movimenti progressivi, riduzione delle sollecitazioni meccaniche e maggiore efficienza.

IR (Infrared / Infrarosso): tecnologia di illuminazione o acquisizione immagini basata sull’infrarosso, utilizzata per garantire la lettura delle targhe anche in condizioni di scarsa illuminazione.

LPR (License Plate Recognition): tecnologia di riconoscimento automatico delle targhe veicolari basata su telecamere e algoritmi di elaborazione delle immagini, utilizzata come identificativo primario del veicolo.

Log: registro cronologico degli eventi generati dal sistema, utilizzato per finalità di tracciabilità, diagnostica, sicurezza e analisi a posteriori.

MCBF (Mean Cycles Between Failures): indicatore di affidabilità meccanica che esprime il numero medio di cicli di funzionamento tra due guasti consecutivi.

NFC (Near Field Communication): tecnologia di comunicazione a corto raggio basata su radiofrequenza, utilizzata per l’identificazione contactless tramite tessere o dispositivi mobili.

ODBC (Open Database Connectivity): standard di connessione che consente l’accesso e l’interrogazione dei dati presenti in un database da applicazioni esterne.

OSDP (Open Supervised Device Protocol): protocollo di comunicazione aperto e standardizzato per l’interfacciamento sicuro tra lettori di accesso e controller.

PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza): programma nazionale di investimenti finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU.

RFID (Radio Frequency Identification): tecnologia di identificazione automatica tramite radiofrequenza che utilizza tag e lettori per riconoscere oggetti o persone.

SIC (Sistema Informatico di Controllo): piattaforma software centrale che governa il funzionamento del Nuovo Sistema Accessi (NSA), gestendo anagrafiche, regole di accesso, dispositivi di campo, eventi e reportistica.

SLA (Service Level Agreement): accordo che definisce i livelli minimi di servizio garantiti, inclusi tempi di intervento e risoluzione delle anomalie.

UPS (Uninterruptible Power Supply): sistema di alimentazione di emergenza che garantisce la continuità operativa dei dispositivi critici in caso di interruzione della rete elettrica.

Web responsive: caratteristica di un’interfaccia software che ne consente l’utilizzo efficace da dispositivi diversi (PC, tablet, smartphone), adattando automaticamente la visualizzazione.

# Art. 14 - Allegati al Capitolato Tecnico

Allegato I - Check List di Collaudo SIC

Allegato II - Planimetria generale superfici CAL

Allegato III - DUVRI

Allegato IV - Regolamento del Centro Agroalimentare di Parma

Allegato V – Flussi di ingresso e uscita

Allegato VI - Checklist 3 DNSH

Allegato VII – Check list 5 DNSH

Allegato VIII – Tracciati esemplificativi

Allegato IX – Layout tessera di Mercato