Allegato B

Capitolato Tecnico

Descrizione tecnico-funzionale del Progetto

“SALUBRITA’ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI”

del Centro Agro Alimentare e Logistica Consortile

di Parma (CAL)

"Progetto da finanziare con fondi PNRR M2.C1.I2.1 – Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - iniziativa Next Generation EU"

CUP C95C2400208007 - COR 22613194 – COD.ID. 030

Sommario

PREMESSA - RELAZIONE ILLUSTRATIVA	5

Art. 1 Oggetto e importo	5

Art. 2 Premessa ed obiettivi	7

Art. 2.1 Parità di genere e inclusione	7

Art. 3 – Modello di funzionamento e scenario d’uso del sistema SDS	8

3.1 Scenario d’uso e perimetro operativo	8

3.2 Flussi fisici del processo operativo	8

3.3 Flussi informativi e tracciabilità lotto/cassetta	9

3.4 Output SDS: classificazione, etichettatura e modalità training supervisionata	9

Modalità training supervisionata (a supporto del miglioramento del modello IA)	9

3.5 Gestione eccezioni e casi limite	10

3.6 Affidabilità e robustezza operativa del progetto	10

3.7 Dati a supporto della sperimentazione e basi per l’ottimizzazione logistica	10

Art. 4 – Studio comparativo e scelta della tecnologia diagnostica	11

4.1 Obiettivi dello studio	11

4.2 Perimetro e requisiti della soluzione proposta	11

4.3 Metodologia di analisi comparativa	11

4.4 Prove preliminari e riferimenti	11

4.5 Motivazione della scelta e architettura proposta	12

4.6 Deliverable dello studio	12

Art. 5 – Sottosistemi del progetto SDS e requisiti funzionali	12

5.1 Sottosistema di acquisizione e sensoristica (SA)	12

5.2 Sottosistema meccanico e area di misura (SM)	13

5.3 Sottosistema di elaborazione e classificazione (SEC)	13

5.4 Sottosistema interfaccia operatore e strumenti di etichettatura (UI)	13

5.5 Sottosistema dati, storage ed export (DATA)	13

5.6 Sottosistema diagnostica, manutenzione e supporto operativo (DM)	14

5.7 Requisiti trasversali ai sottosistemi	14

Art. 6 – Requisiti software, gestione dati e integrazioni	14

6.1 Architettura software e componenti applicative	14

6.2 Gestione utenti, ruoli e tracciamento operazioni	15

6.3 Modalità operative e gestione etichettatura	15

6.4 Dataset sperimentale, controllo versioni e riproducibilità	15

6.5 Esportazione, importazione e formati dati	15

6.6 Integrazioni e interfacce	16

6.7 Sicurezza informatica e protezione dei dati	16

6.8 Documentazione tecnica software	16

Art. 7 – Requisiti prestazionali e livelli di servizio del progetto SDS	16

7.1 Prestazioni operative (prestazioni operative e capacità)	16

7.2 Tempi di avvio, ripristino e continuità operativa	17

7.3 Affidabilità, robustezza e gestione degradazioni	17

7.4 Qualità del dato e requisiti di base di tracciabilità	17

7.5 Requisiti prestazionali della modalità training supervisionata	17

7.6 Disponibilità e manutenzione del progetto	18

I requisiti sopra indicati si intendono soddisfatti anche mediante soluzioni tecniche equivalenti, purché sia garantito in termini sostanziali un livello adeguato di disponibilità operativa e di supporto alla gestione del sistema nel contesto di utilizzo previsto. 7.7 Evidenze e misurazione delle prestazioni	18

Art. 8 – Installazione, configurazione e messa in esercizio del progetto SDS	18

8.1 Sopralluogo e verifica prerequisiti	18

8.2 Installazione in sito	19

8.3 Configurazione iniziale e parametri di esercizio	19

8.4 Prove di avviamento e messa in esercizio	19

8.5 Consegna della postazione e passaggio in gestione	20

Art. 9 – Collaudo, test e validazione	20

9.1 Principi generali e responsabilità	20

9.2 Collaudo funzionale	20

9.3 Collaudo prestazionale	21

9.4 Collaudo dati ed export	21

9.5 Validazione operativa e avvio sperimentazione	21

9.6 Verbale di collaudo e criteri di accettazione	21

Art. 10 – Documentazione e formazione	22

10.1 Documentazione tecnica e operativa	22

10.2 Formazione del personale CAL	22

10.3 Affiancamento all’avvio e supporto alla sperimentazione	22

10.4 Consegne finali	23

Art. 11 – Definizione e misura dei Corrispettivi	23

11.1 Modalità di pagamento	24

Art. 12 – Durata del Contratto	24

Art. 13 – Cronoprogramma	25

Art. 14 – CAM e documentazione DNSH	25

Art. 15 – Garanzia, manutenzione e assistenza	26

15.1 Garanzia	26

15.2 Canali di assistenza e presa in carico	26

15.3 Gestione delle anomalie e ripristino	26

15.4 Aggiornamenti software/firmware e patch di sicurezza	26

15.5 Esclusioni e danni non imputabili al Fornitore	27

Art. 16 – Esclusioni	27

Art. 17 – Documentazione tecnica da presentare in sede di gara	27

# PREMESSA - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel Progetto PNRR approvato con decreto di concessione del 6.8.2024 dal MASAF è stato inserito un intervento per un Sistema di analisi e Classificazione della qualità dei prodotti ortofrutticoli. Il progetto deve permette al CAL di Parma di ottenere una macchina intelligente in grado di fornire un’indicazione oggettiva sullo stato di salubrità dei prodotti ortofrutticoli in entrata o in uscita dal mercato.

L’intervento comprende la progettazione, la messa a punto e installazione di un sistema in grado di valutare la qualità dei prodotti ortofrutticoli che passano nel sistema attraverso un nastro trasportatore.

Il sistema si propone di restituire un indice di qualità intrinseca sulla base delle misure effettuate e tramite algoritmi di intelligenza artificiale appositamente sviluppati.

L’installazione di un sistema completo sarà effettuata presso CAL Parma e la valutazione di salubrità degli alimenti verrà eseguita sulle principali specie ortofrutticole.

Si tratta di un’innovazione assoluta in grado di fornire informazioni importanti al mercato per ottimizzare la commercializzazione dei prodotti, migliorando la propria efficienza e riducendo gli scarti e gli sprechi.

L’obiettivo ultimo è quello di stimare il tempo di vita medio del prodotto, in modo tale da strutturare la logistica di distribuzione basandosi su dati scientifici verificabili e riproducibili e sull’intera fornitura, non a campione. Poter stimare il tempo di vita medio di un prodotto darà a tutto l’apparato logistico di distribuzione dei prodotti ortofrutticoli una forte spinta ecologica, riducendo sia sprechi alimentari che emissioni.

# Art. 1 Oggetto e importo

Il presente affidamento ha ad oggetto la realizzazione di un SISTEMA PER LA STIMA DELLA SALUBRITÀ dei prodotti ortofrutticoli (di seguito nominato anche SDS), basato su tecniche diagnostiche non distruttive e orientato alla classificazione sperimentale dello stato di salubrità del prodotto, comprensivo di sviluppo di modelli basati su reti neurali per la classificazione della salubrità dei prodotti ortofrutticoli per il Centro Agro Alimentare e Logistica Consortile di Parma.

Le prescrizioni del presente Capitolato definiscono il perimetro prestazionale e organizzativo del presente affidamento, lasciando ai Concorrenti margine di proposte migliorative sulla configurazione tecnico-realizzativa della soluzione.

Il sistema SDS dovrà operare su prodotti ortofrutticoli in cassetta in area ispezione e dovrà consentire, per ciascun lotto/cassetta, l’attribuzione di un livello di salubrità espresso tramite etichettatura in almeno tre classi (ALTO / MEDIO / BASSO) o tramite schema equivalente, purché adeguatamente motivato e coerente con le finalità informative e sperimentali del progetto.

Rientrano nell’affidamento, ove applicabile e in coerenza con la soluzione proposta: la fornitura dei componenti necessari (hardware e software), l’installazione e configurazione, il collaudo e la messa in esercizio, la documentazione tecnica e i manuali, la formazione agli utenti e il supporto all’avvio della sperimentazione presso il CAL.

Le indicazioni contenute nel presente Capitolato devono essere lette, salvo ove diversamente specificato da norme di legge, sicurezza o obblighi inderogabili, secondo un criterio di apertura concorrenziale e di equivalenza funzionale.

Il presente Capitolato definisce i requisiti minimi funzionali e prestazionali richiesti per la fornitura, ferma restando l’ammissibilità di soluzioni tecniche equivalenti purché adeguatamente motivate e idonee a soddisfare gli obiettivi del progetto.

Laddove il Capitolato utilizzi espressioni quali “o equivalente”, “ove applicabile” o formulazioni analoghe, esse devono intendersi come apertura alla presentazione di soluzioni tecniche alternative, purché adeguatamente motivate e idonee a soddisfare i requisiti minimi funzionali e prestazionali dell’iniziativa.

Il corrispettivo è fissato a corpo ed è posto a base di gara ed è pari a € 495.880,00 (iva esclusa) di cui € 204.880,00 per manodopera, ed euro 1000,00 di costi per la sicurezza.

Il riferimento contrattuale per i costi della manodopera è il CCNL appartenente alla macro-area contrattuale CNEL Meccanica / Metalmeccanica codice CNEL C011 (industria metalmeccanica).

Il quadro economico con l’elenco dei corrispettivi distinto per ciascun servizio e fornitura che compone l’appalto è indicato infra al solo fine di individuare i corrispettivi delle eventuali varianti che si rendessero necessarie in corso di esecuzione. In tale ultimo caso, per definire meglio i corrispettivi si applicherà il ribasso offerto in gara ai corrispettivi indicati.

# Art. 2 Premessa ed obiettivi

Il Centro Agro Alimentare e Logistica Consortile di Parma (CAL) è un’infrastruttura logistica a supporto della filiera ortofrutticola, caratterizzata da elevati volumi di movimentazione e dalla necessità di garantire efficienza operativa, qualità del servizio e riduzione degli sprechi.

In tale contesto, la gestione dei flussi logistici e delle priorità di movimentazione del prodotto ortofrutticolo risulta fortemente condizionata dalla variabilità dello stato di conservazione e, più in generale, dallo stato di salubrità dei prodotti movimentati.

La disponibilità di informazioni oggettive e tempestive sullo stato del prodotto (a livello di lotto/cassetta) può abilitare processi decisionali più efficaci, orientati alla riduzione delle perdite, alla migliore pianificazione delle priorità e alla valorizzazione del prodotto.

Il progetto SDS – Stima della Salubrità ha l’obiettivo di realizzare, in una prima fase, uno studio strutturato e comparativo finalizzato all’individuazione della tecnologia diagnostica più idonea, mediante analisi dello stato dell’arte, valutazione di soluzioni alternative e definizione di criteri tecnico-operativi coerenti con il contesto di utilizzo, nonché, ove ritenuto opportuno, mediante l’esecuzione di prove preliminari e attività sperimentali. Lo studio dovrà concludersi con la motivazione della scelta tecnologica e con la definizione dell’architettura di riferimento del sistema. A valle di tale fase, è prevista la realizzazione, installazione e messa in esercizio di un sistema destinato alla sperimentazione presso il CAL, finalizzato alla validazione di metodologie di analisi e classificazione dello stato di salubrità dei prodotti ortofrutticoli.

In particolare, il SDS dovrà consentire:

- l’attribuzione di una classificazione sintetica del lotto/cassetta su almeno tre livelli (ALTO / MEDIO / BASSO), o secondo diverso schema motivato purché equivalente per finalità informative e sperimentali;

- supportare la definizione delle priorità logistiche (es. instradamento, sequencing, destinazione);

- facilitare la sperimentazione di logiche “first-expire/first-out” (o analoghe) per la gestione del prodotto;

- aumentare la trasparenza informativa e la tracciabilità delle decisioni operative;

- contribuire alla riduzione degli sprechi e al miglioramento dell’efficienza complessiva.

## Art. 2.1 Parità di genere e inclusione

In coerenza con gli obiettivi trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con i principi di parità di genere e non discriminazione, l’esecuzione delle attività previste dal presente appalto dovrà essere improntata al rispetto delle pari opportunità nell’organizzazione del lavoro e nell’impiego del personale coinvolto.

Il Fornitore dovrà adottare, nell’ambito della propria organizzazione aziendale e con riferimento alle risorse da impiegare nel progetto, politiche e prassi coerenti con i principi di pari opportunità e inclusione, volte a garantire:

- l’assenza di discriminazioni dirette o indirette fondate su genere, età, origine, orientamento o altre condizioni personali;

- pari opportunità di accesso, impiego e sviluppo professionale del personale tecnico e operativo;

- condizioni di lavoro eque e inclusive, nel rispetto della normativa vigente.

# Art. 3 – Modello di funzionamento e scenario d’uso del sistema SDS

Il sistema SDS è concepito come progetto innovativo a supporto del personale CAL e degli utenti autorizzati che intendono effettuare attività di sperimentazione e validazione di criteri di ottimizzazione logistica basati sullo stato di salubrità dei prodotti ortofrutticoli in cassetta.

In tale ottica, oltre alla capacità di acquisizione e di classificazione, è considerata particolarmente rilevante la configurabilità del sistema e la sua possibilità di essere “istruito”, così da consentire al personale CAL di guidare e controllare il processo sperimentale, inclusa l’assegnazione di etichette ai lotti/cassette.

## 3.1 Scenario d’uso e perimetro operativo

Il sistema SDS opererà presso l’area ispezione del CAL su prodotti ortofrutticoli in cassetta. Il flusso operativo previsto è orientato a una modalità di utilizzo in cui l’operatore può:

- eseguire acquisizioni su cassette selezionate in funzione degli obiettivi di sperimentazione;

- consultare l’esito prodotto dal sistema;

- assegnare/confermare/modificare l’etichetta di salubrità (ground truth) quando opera in modalità training supervisionata.

Il sistema dovrà prevedere due modalità operative:

- Modalità training supervisionata: l’assegnazione della label da parte dell’operatore è richiesta per completare la sessione di acquisizione, salvo diversa soluzione equivalente adeguatamente descritta.

- Modalità operativa sperimentale: l’assegnazione della label da parte dell’operatore è facoltativa; in assenza di label, la sessione è comunque registrata con l’esito suggerito dal sistema.

## 3.2 Flussi fisici del processo operativo

Il processo operativo previsto comprende le seguenti fasi:

- arrivo della cassetta in area ispezione e posizionamento nell’area/volume di misura;

- avvio misura/acquisizione da parte dell’operatore o in modalità assistita;

- acquisizione dati e completamento della misura entro i vincoli prestazionali;

- elaborazione ed emissione dell’esito (classe di salubrità);

- registrazione dell’esito e associazione univoca al lotto/cassetta;

- eventuale etichettatura fisica e/o digitale del lotto/cassetta e conclusione della sessione.

Il sistema dovrà essere progettato per operare su cassette fino a 60 cm × 40 cm × 15 cm e garantire una capacità operativa adeguata al contesto di utilizzo sperimentale, completando il ciclo di acquisizione ed emissione dell’esito in tempi coerenti con l’organizzazione proposta e con le esigenze operative del CAL.

## 3.3 Flussi informativi e tracciabilità lotto/cassetta

Per ciascuna acquisizione, il sistema dovrà garantire, almeno in termini sostanziali, la tracciabilità del processo tramite associazione univoca tra:

- identificativo lotto/cassetta (inserimento manuale o tramite acquisizione codice a barre/QR/RFID, se previsto);

- data e ora dell’acquisizione;

- operatore e postazione;

- parametri di acquisizione e configurazione della sessione;

- esito di classificazione prodotto dal sistema;

- etichetta assegnata/confermata dall’operatore (ground truth) in modalità training; in modalità operativa la label può essere assente, mantenendo comunque la tracciabilità dell’esito suggerito dal sistema.

Dovrà essere previsto un registro eventi (audit log) delle operazioni principali (acquisizioni, modifiche etichetta, ripetizione misura, annullamenti, esportazioni dati), utile a garantire la ripetibilità delle sperimentazioni e la confrontabilità dei risultati nel tempo.

## 3.4 Output SDS: classificazione, etichettatura e modalità training supervisionata

Il sistema dovrà produrre per ciascun lotto/cassetta un output minimo consistente nell’assegnazione di una classe di salubrità, secondo la logica di classificazione adottata dalla soluzione proposta.

La classificazione dovrà essere gestibile in modalità configurabile, prevedendo almeno:

- una classificazione su tre classi (ALTO / MEDIO / BASSO);

Elemento qualificante del progetto è la funzione di etichettatura assistita: il personale CAL dovrà poter assegnare manualmente l’etichetta al lotto/cassetta (anche indipendentemente dall’esito suggerito dal sistema) e/o confermare/modificare l’esito prodotto dal sistema.

## Modalità training supervisionata (a supporto del miglioramento del modello IA)

Il sistema dovrà prevedere una modalità di training supervisionata, o altra funzionalità equivalente, finalizzata a supportare il miglioramento progressivo del modello di classificazione (ove basato su IA) a partire dalle etichette assegnate dagli operatori.

In tale modalità, il sistema dovrà consentire almeno:

- la raccolta e gestione di un dataset sperimentale composto da acquisizioni, metadati e ground truth assegnata dall’operatore;

- la possibilità di distinguere tra esito suggerito dal modello ed etichetta confermata/assegnata dall’operatore;

- la registrazione di versione del modello e parametri principali associati a ciascuna classificazione (ove applicabile);

- la generazione di statistiche di base utili alla sperimentazione (es. distribuzione classi, tasso di correzione dell’operatore, percentuali di non validi, indicatori operativi);

- funzionalità di esportazione dei dati (formati aperti) per analisi e/o ricalibrazione del modello.

Il sistema dovrà visualizzare in modo chiaro: esito suggerito, eventuale livello di confidenza (se applicabile), etichetta assegnata dall’operatore ed eventuali annotazioni (opzionali) utili ai fini sperimentali, o informazioni equivalenti rese disponibili con analoga efficacia.

## 3.5 Gestione eccezioni e casi limite

Dovranno essere previste modalità di gestione per:

- acquisizione non valida (rumore, occlusioni, dati incompleti, condizioni non idonee);

- errore di identificazione lotto/cassetta;

- posizionamento lotto/cassetta non corretto;

- indisponibilità temporanea di componenti di acquisizione/elaborazione.

Il sistema dovrà consentire all’operatore di: ripetere l’acquisizione, annullare la sessione, o registrare la misura come non valida con motivazione, mantenendo traccia nell’audit log o in altro registro equivalente.

## 3.6 Affidabilità e robustezza operativa del progetto

Pur essendo un progetto sperimentale innovativo, il sistema dovrà garantire un funzionamento sufficientemente stabile in area ispezione, prevedendo almeno:

- procedure di avvio/arresto e ripristino in caso di fault;

- gestione di calibrazioni/verifiche e controlli di consistenza;

- facilità di pulizia e manutenzione ordinaria, con istruzioni chiare per l’operatore.

## 3.7 Dati a supporto della sperimentazione e basi per l’ottimizzazione logistica

Il sistema dovrà rendere disponibili i dati necessari alla sperimentazione, inclusi almeno i seguenti elementi o elementi equivalenti:

- storico acquisizioni e relative etichette (sia “suggerite” dal sistema sia “assegnate” dall’operatore);

- statistiche su distribuzione classi, indicatori operativi, percentuali di misure ripetute/invalidi;

- funzionalità di esportazione e/o interfacce per integrazione con strumenti di analisi.

I dati prodotti dal progetto SDS dovranno poter essere utilizzati per sperimentare criteri di ottimizzazione della logistica e distribuzione mediante associazione tra classe di salubrità del lotto/cassetta e priorità operativa/logistica.

# Art. 4 – Studio comparativo e scelta della tecnologia diagnostica

Il presente articolo definisce i contenuti minimi dello studio comparativo che il Concorrente è chiamato a sviluppare nella fase iniziale del progetto SDS, finalizzato a motivare la scelta della tecnologia diagnostica ritenuta più idonea. Lo studio potrà includere soluzioni alternative o ibride, purché coerenti con gli obiettivi del progetto e adeguatamente argomentate.

## 4.1 Obiettivi dello studio

Lo studio dovrà:

- analizzare lo stato dell’arte delle principali tecniche diagnostiche non distruttive applicabili al contesto (prodotti ortofrutticoli in cassetta);

- evidenziare pro e contro delle tecniche considerate in relazione ai vincoli operativi (area ispezione, cassetta, prestazioni minime, robustezza, sicurezza);

- definire l’architettura di massima del progetto SDS e le modalità operative previste;

- proporre e motivare la scelta della tecnologia e del relativo approccio di elaborazione/classificazione, indicando le assunzioni e i requisiti necessari.

## 4.2 Perimetro e requisiti della soluzione proposta

Il Concorrente potrà proporre una o più tecniche diagnostiche (anche ibride), purché:

- la soluzione sia non distruttiva e compatibile con l’uso in area ispezione;

- sia garantita l’operatività su prodotti in cassetta (fino a 60×40×15 cm);

- la soluzione sia compatibile con l’obiettivo di ottenere una classificazione (minimo 3 classi: ALTO/MEDIO/BASSO) e con la modalità training supervisionata descritta all’Art. 3;

- siano esplicitate eventuali limitazioni, condizioni operative e requisiti ambientali/infrastrutturali e di sicurezza.

## 4.3 Metodologia di analisi comparativa

Lo studio dovrà includere, per ciascuna tecnica considerata, almeno gli elementi ritenuti pertinenti dal Concorrente ai fini della comparazione:

- descrizione sintetica del principio di funzionamento e delle variabili misurabili;

- requisiti di setup, vincoli di posizionamento, sensibilità a rumore/occlusioni e impatto sui flussi operativi;

- compatibilità con i flussi fisici e informativi del CAL (tracciabilità lotto/cassetta);

- aspettative in termini di accuratezza e ripetibilità (anche qualitative, se in fase preliminare);

- aspetti di sicurezza, manutenzione e conformità applicabile;

- costi/complessità (qualitativi) e scalabilità.

## 4.4 Prove preliminari e riferimenti

La proposta dovrà essere supportata da:

- riferimenti bibliografici e/o applicativi pertinenti;

- ove disponibili, risultati di prove preliminari (anche su campioni limitati) o evidenze sperimentali che supportino la scelta.

Qualora non siano disponibili prove preliminari, il Concorrente dovrà descrivere un piano di prove iniziali da eseguire nelle prime fasi del progetto, indicando obiettivi, campioni, metriche e criteri di accettazione. L’eventuale disponibilità di evidenze già maturate costituirà elemento di maggiore solidità della proposta.

## 4.5 Motivazione della scelta e architettura proposta

Lo studio dovrà concludersi con:

- motivazione della tecnica (o combinazione) selezionata, con chiara evidenza delle ragioni della scelta rispetto alle alternative;

- architettura di massima del pregetto SDS (componenti principali e flussi);

- indicazione delle modalità di generazione dell’output (classi) e della gestione della label operatore (ground truth);

- identificazione dei principali rischi tecnici/operativi e delle misure di mitigazione.

## 4.6 Deliverable dello studio

A valle della fase di studio, il Concorrente dovrà produrre almeno, o rendere disponibili in forma equivalente, i seguenti elaborati:

- relazione di studio comparativo;

- specifica di requisiti e architettura di massima del progetto;

- piano di sperimentazione e validazione (dataset, metriche, modalità training supervisionata);

- piano di progetto con milestone e criteri di accettazione per la fase prototipale.

# Art. 5 – Sottosistemi del progetto SDS e requisiti funzionali

Il presente articolo descrive l’articolazione del progetto SDS in sottosistemi funzionali e definisce i relativi requisiti minimi. Il Concorrente dovrà proporre la specifica implementazione (hardware, software e componenti) coerente con gli obiettivi del progetto, nel rispetto dei requisiti del presente Capitolato.

## 5.1 Sottosistema di acquisizione e sensoristica (SA)

Il sottosistema di acquisizione comprende l’insieme dei sensori e dei dispositivi necessari alla misura non distruttiva sul prodotto in cassetta.

Requisiti minimi:

- compatibilità con l’operatività in area ispezione e con le dimensioni cassetta fino a 60×40×15 cm;

- ripetibilità e stabilità della misura in condizioni nominali, con procedure di verifica e/o calibrazione;

- gestione di condizioni tipiche del contesto (variabilità del prodotto, possibili occlusioni, disomogeneità di contenuto, luci/ombre o interferenze ambientali, ove applicabile);

- segnalazione di condizioni non idonee alla misura (posizionamento errato, dato incompleto, outlier), in modo da abilitare la gestione eccezioni (Art. 3.5).

## 5.2 Sottosistema meccanico e area di misura (SM)

Il sottosistema meccanico comprende strutture, supporti, eventuali guide/posizionatori e ogni elemento necessario a garantire il corretto posizionamento della cassetta e la sicurezza operativa.

Requisiti minimi:

- progettazione orientata a semplicità di utilizzo per l’operatore;

- sicurezza operativa e protezione di componenti sensibili (schermature, protezioni, interblocchi, ove applicabile);

- facilità di pulizia e manutenzione ordinaria in ambiente operativo;

- predisposizione per eventuale futura integrazione con sistemi di movimentazione/logistica (opzionale).

## 5.3 Sottosistema di elaborazione e classificazione (SEC)

Il sottosistema di elaborazione/classificazione comprende le componenti di calcolo e gli algoritmi necessari a trasformare i dati acquisiti in un esito SDS (classe di salubrità).

Requisiti minimi:

- produzione dell’esito in termini di classe (minimo 3 classi: ALTO/MEDIO/BASSO) coerente con l’Art. 3.4;

- supporto alla modalità training supervisionata e gestione della distinzione tra esito suggerito e label operatore (ground truth);

- tracciabilità delle versioni del modello/algoritmo utilizzato (versionamento) e possibilità di confronto prestazionale nel tempo;

- gestione di metriche e indicatori sperimentali (es. tasso di correzione operatore, percentuali non validi, indicatori operativi).

## 5.4 Sottosistema interfaccia operatore e strumenti di etichettatura (UI)

Il sottosistema di interfaccia operatore comprende le funzionalità applicative necessarie a guidare l’operatore nelle attività di acquisizione, consultazione esiti e assegnazione etichette.

Requisiti minimi:

- interfaccia chiara per: identificazione lotto/cassetta, avvio misura, visualizzazione esito, gestione eccezioni;

- funzione di assegnazione/conferma/modifica della label da parte dell’operatore, con eventuali note/annotazioni; in modalità training la chiusura della sessione deve prevedere l’assegnazione della label; in modalità operativa la label può essere omessa.

- gestione di profili utente (ruoli) e tracciamento delle azioni principali (audit log);

- predisposizione per etichettatura fisica e/o digitale del lotto/cassetta (es. stampa etichetta o generazione identificativo), ove prevista dalla soluzione.

## 5.5 Sottosistema dati, storage ed export (DATA)

Il sottosistema dati comprende la raccolta, la persistenza e l’esportazione dei dati sperimentali necessari al progetto.

Requisiti minimi:

- registrazione per ogni sessione: ID lotto/cassetta, timestamp, operatore, parametri acquisizione, esito modello, label operatore, esito validità misura;

- esportazione in formati aperti (es. CSV/JSON o equivalenti) dei dati e dei metadati necessari a sperimentazione e analisi;

- gestione di dataset per training supervisionato (inclusa la “ground truth”) con criteri di integrità e tracciabilità;

- politiche minime di backup/ripristino e conservazione dei dati (da dettagliare in offerta).

## 5.6 Sottosistema diagnostica, manutenzione e supporto operativo (DM)

Il progetto dovrà includere funzionalità di diagnostica e manutenzione che rendano il sistema utilizzabile in modo continuativo dal personale CAL.

Requisiti minimi:

- pannello/log di diagnostica (stato sensori, stato elaborazione, stato storage, errori principali);

- procedure guidate per verifiche periodiche e controlli di consistenza;

- gestione allarmi e segnalazioni per condizioni di fault e degrado prestazionale;

- manuali e istruzioni operative per l’uso e la manutenzione ordinaria.

## 5.7 Requisiti trasversali ai sottosistemi

Il Concorrente dovrà dimostrare che l’integrazione dei sottosistemi consente il rispetto dei requisiti prestazionali e funzionali del progetto, inclusi:

- operatività su cassette fino a 60×40×15 cm;

- capacità operativa adeguata al contesto di utilizzo sperimentale, come da requisiti di Capitolato;

- coerenza con i flussi di tracciabilità e gestione eccezioni descritti all’Art. 3;

- predisposizione a supportare la sperimentazione (dataset, training supervisionato, statistiche ed export).

# Art. 6 – Requisiti software, gestione dati e integrazioni

Il presente articolo definisce i requisiti minimi relativi alle componenti software del progetto SDS, alla gestione e disponibilità dei dati sperimentali, nonché alle eventuali integrazioni con strumenti e sistemi in uso presso il CAL. Restano ammesse architetture equivalenti purché idonee a soddisfare i requisiti del Capitolato.

## 6.1 Architettura software e componenti applicative

Il progetto SDS dovrà includere almeno:

- un’applicazione (o insieme di moduli) per la gestione delle sessioni di acquisizione, la presentazione degli esiti e l’etichettatura da parte dell’operatore;

- servizi di persistenza dati (database o equivalente) per la storicizzazione di misure, metadati ed etichette;

- componenti di elaborazione/classificazione e gestione del modello (ove applicabile).

L’architettura dovrà essere coerente con l’utilizzo in area ispezione e dovrà garantire avvio, arresto e ripristino controllati, con registrazione delle principali condizioni di errore, secondo modalità proporzionate alla soluzione proposta.

## 6.2 Gestione utenti, ruoli e tracciamento operazioni

Il sistema dovrà prevedere:

- gestione di profili utente/ruoli (es. operatore, supervisore, amministratore) con permessi differenziati;

- tracciamento delle operazioni principali tramite audit log (accessi, creazione/modifica sessioni, assegnazione/modifica label, ripetizioni misura, annullamenti, export dati, modifiche configurazione);

- possibilità di consultazione/esportazione dell’audit log per finalità di controllo e riproducibilità delle sperimentazioni.

## 6.3 Modalità operative e gestione etichettatura

Il software dovrà supportare le due modalità operative definite all’Art. 3.1/3.4:

- modalità training supervisionata: per ogni sessione di acquisizione, la chiusura della sessione deve prevedere l’assegnazione della label da parte dell’operatore;

- modalità operativa (uso sperimentale): la label è facoltativa; la sessione deve comunque essere registrata con l’esito suggerito dal sistema.

Dovranno essere disponibili funzioni di ricerca e filtro delle sessioni (per data, prodotto/lotto, classe, operatore, esito valido/non valido), utili alla conduzione delle sperimentazioni.

## 6.4 Dataset sperimentale, controllo versioni e riproducibilità

Il sistema dovrà consentire la gestione del dataset sperimentale includendo almeno:

- distinzione tra esito suggerito dal sistema e label assegnata dall’operatore (ground truth);

- registrazione della versione del modello/algoritmo utilizzato per ciascuna classificazione (ove applicabile), in modo da consentire analisi comparative nel tempo;

- registrazione dei parametri/configurazioni rilevanti della sessione (es. configurazione di acquisizione, modalità operativa, impostazioni di classificazione);

- disponibilità di statistiche minime (distribuzione classi, tasso correzione operatore in training, indicatori operativi, percentuali di misure non valide).

## 6.5 Esportazione, importazione e formati dati

Il sistema dovrà prevedere funzionalità di export dei dati e metadati necessari alla sperimentazione e alle analisi, in formati aperti (es. CSV/JSON o equivalenti), comprendendo almeno:

- identificativi lotto/cassetta, timestamp, postazione/operatore;

- esito suggerito, label operatore (se presente), esito validità misura;

- riferimenti alla versione del modello/algoritmo (ove applicabile);

- eventuali indicatori/feature o output intermedi nella misura in cui siano necessari a fini sperimentali (da descrivere in offerta).

Qualora il Concorrente preveda workflow di ricalibrazione/aggiornamento del modello, dovranno essere descritte le modalità di import (ove applicabile) e le cautele per garantire il controllo versioni e tracciabilità; in assenza di tali workflow, sarà sufficiente esplicitare le modalità alternative adottate.

## 6.6 Integrazioni e interfacce

Il Concorrente dovrà descrivere eventuali integrazioni previste con sistemi o strumenti del CAL (se richieste/necessarie), indicando:

- tipologia di interfaccia (es. file exchange, API, protocolli standard) e dati scambiati;

- requisiti di rete e sicurezza;

- gestione degli errori e delle condizioni di indisponibilità.

In assenza di integrazioni, il sistema dovrà comunque garantire la completa fruibilità dei dati tramite esportazione.

## 6.7 Sicurezza informatica e protezione dei dati

Il sistema dovrà prevedere misure di sicurezza coerenti con un contesto operativo e con l’uso sperimentale, includendo almeno:

- autenticazione utenti e gestione credenziali;

- controllo accessi in base ai ruoli;

- backup/ripristino dei dati sperimentali (politiche da descrivere in offerta);

- protezione dei dati e dei log da cancellazioni/modifiche non autorizzate;

- gestione e conservazione dei dati nel rispetto della normativa applicabile.

## 6.8 Documentazione tecnica software

Dovranno essere forniti:

- manuale d’uso per operatore e supervisore (incluse modalità training/operativa e flusso di etichettatura);

- descrizione delle strutture dati esportate (schema campi) e istruzioni di export;

- indicazioni per la manutenzione ordinaria software (backup, aggiornamenti, procedure di ripristino).

# Art. 7 – Requisiti prestazionali e livelli di servizio del progetto SDS

Il presente articolo definisce i requisiti prestazionali minimi e i livelli di servizio attesi per il progetto SDS, con riferimento all’operatività in area ispezione e all’utilizzo sperimentale da parte del personale CAL.

## 7.1 Prestazioni operative (prestazioni operative e capacità)

Il progetto dovrà garantire, in condizioni operative nominali e su cassette conformi ai requisiti dimensionali previsti (fino a 60×40×15 cm), una capacità operativa adeguata al contesto di utilizzo sperimentale. Il Concorrente dovrà indicare in offerta le condizioni nominali di esercizio assunte, la sequenza completa delle operazioni necessarie per ogni sessione di acquisizione, le attività a carico dell’operatore, le possibili cause di degrado o invalidazione della misura e le modalità di gestione delle relative eccezioni. La capacità operativa sarà valutata in relazione alla coerenza della soluzione proposta con le esigenze del CAL e con l’effettiva possibilità di svolgere in modo continuativo le attività di sperimentazione e validazione previste dal progetto. Il rispetto di tale requisito dovrà essere comprovato in sede di collaudo mediante prova del flusso operativo completo e relativa registrazione delle evidenze.

## 7.2 Tempi di avvio, ripristino e continuità operativa

Il sistema dovrà garantire:

- procedure di avvio/arresto controllate;

- ripristino dell’operatività a seguito di fault non critici (es. riavvio servizi applicativi) con minimizzazione dell’impatto sulle sessioni;

- gestione delle sessioni in corso e delle interruzioni (es. registrazione evento in audit log e stato della sessione).

Il Concorrente dovrà descrivere le modalità di avvio del sistema e le modalità di ripristino in caso di anomalie.

## 7.3 Affidabilità, robustezza e gestione degradazioni

Il progetto dovrà essere idoneo all’utilizzo continuativo in area ispezione, prevedendo:

- meccanismi di rilevazione e segnalazione di condizioni di misura non idonee (dati incompleti, posizionamento errato, occlusioni, ecc.);

- gestione di condizioni di degrado (warning) e fault (error), con indicazioni operative per l’operatore;

- log di diagnostica e registrazione degli eventi rilevanti ai fini della riproducibilità delle sperimentazioni.

## 7.4 Qualità del dato e requisiti di base di tracciabilità

Per ciascuna sessione di acquisizione, il sistema dovrà garantire la registrazione e la persistenza dei dati minimi definiti agli Art. 3 e 6 (ID lotto/cassetta, timestamp, operatore/postazione, parametri di sessione, esito suggerito, label operatore ove prevista, validità misura), o di un set informativo equivalente che assicuri analoga tracciabilità e riproducibilità delle attività.

Il sistema dovrà inoltre garantire:

- l’integrità e consistenza del dato nel tempo, con tracciamento delle modifiche rilevanti tramite audit log o meccanismi equivalenti;

- la possibilità di ricostruire a posteriori il processo di acquisizione ed elaborazione associato a ciascuna sessione;

- la ricercabilità e filtrabilità delle sessioni secondo criteri quali data, lotto/prodotto, classe di output, operatore ed esito validità misura;

- la disponibilità dei dati per esportazione in formati aperti, idonei a successive analisi, validazioni e rielaborazioni nell’ambito delle attività sperimentali del CAL.

- I requisiti sopra indicati si intendono soddisfatti anche mediante soluzioni tecniche equivalenti, purché sia garantito in termini sostanziali il medesimo livello di tracciabilità, auditabilità e riutilizzabilità del dato

## 7.5 Requisiti prestazionali della modalità training supervisionata

In modalità training supervisionata il sistema dovrà:

- consentire l’assegnazione obbligatoria della label da parte dell’operatore senza degradare in modo significativo le prestazioni operative (la fase di etichettatura è intesa come attività operatore, ma l’interfaccia deve risultare reattiva e priva di latenza percepibile);

- registrare in modo univoco la coppia (esito suggerito / label operatore) e i metadati associati;

- rendere disponibili statistiche minime sul training (es. tasso di correzione, distribuzione classi, percentuali non validi).

## 7.6 Disponibilità e manutenzione del progetto

Pur trattandosi di un progetto a carattere sperimentale, il sistema dovrà essere progettato per garantire un’adeguata disponibilità operativa durante le finestre di utilizzo previste dal CAL. A tal fine, il Concorrente dovrà descrivere le modalità organizzative e tecniche adottate per assicurare la continuità d’uso del sistema e la gestione dei malfunzionamenti, in coerenza con la natura non industriale della fornitura.

Il sistema dovrà prevedere funzionalità di manutenzione ordinaria eseguibili dal personale autorizzato (quali pulizia, verifiche periodiche e controlli di consistenza), nonché strumenti di diagnostica idonei a supportare l’individuazione delle cause di malfunzionamento e il ripristino dell’operatività.

Dovranno inoltre essere previste modalità di backup e ripristino dei dati e delle configurazioni, proporzionate alla natura sperimentale del sistema e finalizzate a garantire la conservazione e la continuità delle attività di sperimentazione. I requisiti sopra indicati si intendono soddisfatti anche mediante soluzioni tecniche equivalenti, purché sia garantito in termini sostanziali un livello adeguato di disponibilità operativa e di supporto alla gestione del sistema nel contesto di utilizzo previsto.

## 7.7 Evidenze e misurazione delle prestazioni

Il Concorrente dovrà descrivere come intende verificare e dimostrare il rispetto dei requisiti prestazionali del presente articolo, indicando almeno gli elementi ritenuti significativi:

- metodologia di misura delle prestazioni operative (criteri, condizioni, numerosità);

- strumenti/log utilizzati per la raccolta delle evidenze;

- report sintetico delle prove prestazionali e dei risultati attesi.

# Art. 8 – Installazione, configurazione e messa in esercizio del progetto SDS

Il presente articolo definisce le attività e i requisiti minimi relativi a installazione, configurazione e messa in esercizio del progetto SDS presso il CAL, in area ispezione.

## 8.1 Sopralluogo e verifica prerequisiti

Prima dell’installazione il Fornitore dovrà, di norma:

- effettuare un sopralluogo tecnico (anche da remoto se adeguatamente documentato) per la verifica delle condizioni operative;

- definire e condividere l’elenco dei prerequisiti necessari (spazi, punti di alimentazione, rete dati, condizioni ambientali e di sicurezza);

- individuare eventuali vincoli o interferenze presenti in area ispezione e proporre le relative misure di mitigazione.

## 8.2 Installazione in sito

L’installazione dovrà includere, ove applicabile e in funzione della soluzione proposta:

- posa e assemblaggio delle componenti fisiche del progetto (strutture, area di misura, eventuali supporti/posizionatori);

- installazione e cablaggio dei dispositivi di acquisizione e delle unità di calcolo/elaborazione;

- predisposizione delle connessioni di alimentazione e rete;

- verifica della sicurezza operativa della postazione (protezioni, segnalazioni, condizioni di accesso e operatività in area ispezione).

Il Fornitore dovrà operare riducendo al minimo l’impatto sulle attività del CAL e concordando con il referente CAL tempi e modalità di intervento, compatibilmente con le esigenze operative del sito.

## 8.3 Configurazione iniziale e parametri di esercizio

Il Fornitore dovrà configurare il sistema per l’uso operativo e sperimentale, includendo almeno:

- impostazione delle modalità operative (modalità training supervisionata e modalità operativa) e dei relativi flussi;

- configurazione delle classi SDS (ALTO / MEDIO / BASSO) e delle modalità di presentazione dell’esito;

- configurazione della tracciabilità (campi minimi, audit log, identificazione lotto/cassetta) e dei profili utente/ruoli;

- configurazione delle funzionalità di export dei dati e delle politiche minime di backup/ripristino (come da Art. 6);

- impostazioni e procedure di verifica/calibrazione iniziale (ove previste dalla soluzione proposta).

Il Fornitore dovrà fornire un set di configurazione iniziale documentato (parametri principali e relative motivazioni), utile alla ripetibilità delle sperimentazioni, o documentazione equivalente che consenta analoga trasparenza.

## 8.4 Prove di avviamento e messa in esercizio

A seguito dell’installazione e della configurazione, il Fornitore dovrà eseguire prove di avviamento in presenza del referente CAL (o secondo modalità concordate), includendo almeno:

- esecuzione di un flusso completo di acquisizione con registrazione sessione e produzione esito;

- verifica della corretta gestione dell’etichettatura in modalità training (label obbligatoria) e in modalità operativa (label facoltativa);

- verifica della corretta registrazione dei dati minimi e dell’audit log;

- verifica delle funzionalità di export dati e, se previste, delle interfacce di integrazione.

L’esito delle prove di avviamento dovrà essere formalizzato in un verbale sintetico, riportando eventuali anomalie riscontrate e le relative azioni correttive, ferma restando la possibilità di definire modalità documentali equivalenti condivise tra le Parti.

## 8.5 Consegna della postazione e passaggio in gestione

La postazione SDS si intende consegnata e messa in esercizio al completamento delle attività di:

- installazione e configurazione iniziale;

- prove di avviamento con esito positivo (o con anomalie non bloccanti e piano di rientro concordato);

- consegna della documentazione minima prevista (manuali, istruzioni operative, schema dati export, istruzioni backup/ripristino);

- sessione iniziale di affiancamento al personale CAL (anche breve) per l’avvio della sperimentazione.

Eventuali requisiti o attività ulteriori (adeguamenti infrastrutturali, integrazioni specifiche, vincoli di sicurezza) dovranno essere esplicitati dal Concorrente nella documentazione di offerta e pianificati in modo coerente con il cronoprogramma di progetto.

# Art. 9 – Collaudo, test e validazione

Il presente articolo definisce le attività di collaudo, test e validazione del progetto SDS, finalizzate a verificare il rispetto dei requisiti funzionali e prestazionali del Capitolato, nonché la disponibilità dei dati necessari alle sperimentazioni, secondo un principio di proporzionalità rispetto alla natura prototipale della fornitura.

## 9.1 Principi generali e responsabilità

Il Fornitore dovrà predisporre un Piano di Collaudo e Test che descriva modalità, strumenti, casi di prova, dati di input e criteri di esito per ciascuna verifica. Le prove saranno svolte presso il CAL (o secondo modalità concordate) alla presenza del referente CAL. Saranno ammesse soluzioni di collaudo equivalenti, purché idonee a dimostrare in modo trasparente la copertura dei requisiti del Capitolato.

Le prove dovranno essere tracciate e ripetibili; eventuali difformità dovranno essere registrate e gestite tramite piano di rientro, privilegiando un approccio orientato alla risoluzione delle criticità emerse.

## 9.2 Collaudo funzionale

Il collaudo funzionale dovrà includere almeno:

- verifica del flusso end-to-end (identificazione lotto/cassetta → acquisizione → esito → registrazione dati);

- verifica della corretta gestione delle due modalità operative:

  - training supervisionato (label normalmente richiesta per la chiusura sessione, salvo diversa logica equivalente descritta in offerta);

  - operativa (label facoltativa);

- verifica della gestione delle eccezioni e dei casi limite (misura non valida, retry, annullamento sessione, errori identificazione);

- verifica della gestione utenti/ruoli e dell’audit log;

- verifica della consultazione, ricerca e filtro delle sessioni.

## 9.3 Collaudo prestazionale

Il collaudo prestazionale dovrà verificare il rispetto dei requisiti prestazionali concordati per l’utilizzo sperimentale, incluse robustezza operativa, ripetibilità e qualità del dato, in condizioni nominali, tenendo conto della natura prototipale del sistema.

Il Piano di Collaudo dovrà indicare almeno:

- definizione delle condizioni nominali e dei criteri di misura delle prestazioni operative;

- numerosità indicativa e tipologia delle prove;

- modalità di raccolta delle evidenze (log, timestamp, report).

Eventuali prove che comportino ripetizioni della misura o sessioni non valide dovranno essere contabilizzate e analizzate separatamente, senza pregiudicare l’ammissibilità di eventuali criteri alternativi di lettura dei risultati purché esplicitati.

## 9.4 Collaudo dati ed export

Dovrà essere verificato che per ciascuna sessione siano registrati e rendicontabili almeno, ove applicabili, i seguenti elementi:

- ID lotto/cassetta, timestamp, operatore/postazione;

- parametri di sessione;

- esito suggerito e label operatore (se presente), validità misura;

- riferimenti di versione modello/algoritmo, ove applicabile;

- audit log delle operazioni principali.

Dovrà inoltre essere verificata la corretta esecuzione dell’export dei dati in formati aperti secondo quanto previsto all’Art. 6, includendo eventuali istruzioni per l’interpretazione dei campi o documentazione equivalente.

## 9.5 Validazione operativa e avvio sperimentazione

A valle del collaudo, il Fornitore dovrà supportare una fase di validazione operativa finalizzata a:

- verificare l’usabilità della postazione e dell’interfaccia operatore nel contesto reale;

- verificare la corretta esecuzione dell’etichettatura in training supervisionato;

- produrre un primo set di dati sperimentali coerente con le esigenze del CAL.

Il Fornitore dovrà fornire un breve report di validazione che includa: esito delle prove, principali KPI osservati (percentuali non validi, distribuzione classi, tasso di correzione in training e indicatori operativi) ed eventuali raccomandazioni operative, in misura coerente con l’effettivo livello di maturità raggiunto dal progetto.

## 9.6 Verbale di collaudo e criteri di accettazione

L’esito delle attività di collaudo e validazione dovrà essere formalizzato tramite Verbale di Collaudo, sottoscritto dalle Parti, o tramite documento equivalente condiviso, contenente:

- elenco delle prove eseguite e relativo esito (OK/KO);

- eventuali non conformità e classificazione (bloccanti/non bloccanti);

- azioni correttive e tempi di rientro concordati;

- dichiarazione di messa in esercizio (se applicabile).

# Art. 10 – Documentazione e formazione

Il presente articolo definisce i requisiti minimi relativi alla documentazione tecnica e operativa, alle attività di formazione per il personale CAL e al supporto necessario all’avvio della sperimentazione del progetto SDS.

## 10.1 Documentazione tecnica e operativa

Il Fornitore dovrà consegnare, almeno in formato elettronico, la documentazione seguente:

- Manuale Operatore: descrizione del flusso operativo (acquisizione, esito, gestione eccezioni), utilizzo delle modalità training supervisionato e operativa, procedure di etichettatura, ricerca/consultazione sessioni, export dati;

- Manuale di Installazione e Configurazione: prerequisiti, configurazioni iniziali, parametri principali, procedure di avvio/arresto, backup/ripristino, aggiornamenti;

- Manuale di Manutenzione Ordinaria: verifiche periodiche, pulizia, controlli di consistenza, gestione anomalie ricorrenti, procedure di ripristino;

- Schema dati e specifica export: descrizione dei campi esportati, formati, convenzioni, esempi di file e istruzioni di interpretazione;

- Piano di Collaudo e Verbali: piano test/collaudo e verbali delle prove eseguite (come da Art. 9);

- Nota tecnica sul modello/algoritmo (ove applicabile): gestione versioni, modalità di aggiornamento e principali indicatori di prestazione resi disponibili al CAL.

La documentazione dovrà essere coerente con la configurazione effettivamente installata e con le funzionalità rese disponibili presso il CAL.

## 10.2 Formazione del personale CAL

Il Fornitore dovrà erogare una formazione mirata al personale CAL e agli utenti autorizzati, comprensiva almeno di:

- sessione introduttiva sul pregetto SDS e sugli obiettivi sperimentali;

- addestramento operativo sull’uso della postazione (avvio, acquisizione, gestione casi limite e retry);

- formazione specifica sulla modalità training supervisionato (assegnazione label, correzioni, annotazioni, buone pratiche per costruzione dataset);

- formazione su consultazione dati, statistiche disponibili ed export;

- indicazioni su manutenzione ordinaria e procedure di primo intervento.

La formazione dovrà prevedere una parte pratica “hands-on” e dovrà concludersi con la consegna di materiale di supporto (slide/dispense o equivalente), ove compatibile con l’organizzazione della soluzione proposta.

## 10.3 Affiancamento all’avvio e supporto alla sperimentazione

A valle della messa in esercizio, il Fornitore dovrà garantire un periodo di affiancamento iniziale finalizzato a:

- supportare l’avvio delle prime sessioni di acquisizione e training;

- verificare la corretta produzione e registrazione dei dati sperimentali;

- assistere il personale CAL nella gestione delle prime anomalie e nella taratura delle procedure operative.

Il periodo e le modalità dell’affiancamento (in presenza o da remoto) dovranno essere descritti in offerta.

## 10.4 Consegne finali

Al termine delle attività oggetto dell’affidamento, il Fornitore dovrà consegnare:

- il progetto SDS installato e funzionante presso il CAL;

- la documentazione completa di cui al presente articolo;

- l’insieme dei verbali di collaudo/validazione e dei report previsti;

- eventuali credenziali, configurazioni e istruzioni operative necessarie alla gestione ordinaria del sistema da parte del CAL.

# Art. 11 – Quadro economico e misura dei corrispettivi unitari

Gli importi dovranno essere indicati tenendo conto degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, in conformità a quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023.

Segue il quadro economico sintetico:

|  | QUADRO ECONOMICO |  |
| --- | --- | --- |
| Pos | Descrizione CPV 33110000 | Importo (€) |
| A1.1 | Studio preliminare + report | 12.292,80 |
| A1.2 | Co-design con CAL (criteri/ground truth/protocolli/metriche) di cui costi della manodopera stimati 24.585,60 euro. | 24.585,60 |
| A1.3 | Progetto HW+SW (progettazione + fornitura + realizzazione) di cui costi della manodopera stimati 65.561,60 euro. | 355.561,60 |
| A1.4 | Reti neurali: training/validazione + calibrazione + report di cui costi della manodopera stimati 49.171,20 euro. | 49.171,20 |
| A1.5 | Integrazione in CAL + pre-SAT/SAT + tracciabilità lotto/campione di cui costi della manodopera stimati 36.878,40 euro. | 36.878,40 |
| A1.6 | Documentazione + formazione di cui costi della manodopera stimati 16.390,40 euro. | 16.390,40 |
| A2.0 | Oneri per la sicurezza (non ribassabili) | 1000,00 |
|  | A Totale prestazioni a base di gara |  |
|  | A1 + A2 Totale base di gara | 495.880,00 |
|  | Descrizione | Importo (€) |
|  | Imprevisti (10%) | 49.488,00 |
|  | Spese tecniche di progettazione (progettazione e DUVRI) | 0,0 |
|  | Spese tecniche per DEC | 9.897,60 |
|  | Assistenza tecnica operativa al RUP |  |
|  | Verifiche di conformità/ CRE (2%) | 9.897,60 |
|  | B) Totale somme a disposizione ant IVA | 69.283,20 |
|  | IVA e altre imposte (22%) | 124.115,90 |
|  | C)=A)+B) Totale somme a disposizione IVA INCLUSA | 689.279,10 |

Il riferimento contrattuale per i costi della manodopera è il CCNL appartenente alla macro‑area contrattuale CNEL Meccanica / Metalmeccanica, che comprende ad esempio i contratti a codice CNEL C011 (industria metalmeccanica).

## 11.1 Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo a favore del Fornitore è a corpo e avverrà secondo stati di avanzamento ( 2 acconti e un saldo) previo accertamento della corretta esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato Tecnico.

In particolare, i pagamenti saranno effettuati secondo le seguenti modalità:

- un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, erogata secondo quanto previsto dall’art. 125 del d.lgs. 36/2023, subordinatamente alla presentazione della garanzia fideiussoria e della documentazione richiesta dalla normativa vigente; l’anticipazione è calcolata sul valore del contratto ed è disciplinata nei termini previsti dalla norma richiamata;

- un pagamento intermedio (1° SAL) pari al 30% dell’importo contrattuale, a seguito della consegna di un report tecnico di verifica preliminare relativo alle prime validazioni in laboratorio presso la sede del Committente, volto ad attestare l’operatività del sistema e la corretta acquisizione dei dati sperimentali, secondo le modalità definite nei documenti di gara;

- un pagamento intermedio (2° SAL) pari al 40% dell’importo contrattuale, a seguito della consegna degli apparati e delle forniture previste, previa verifica della loro installabilità e della completezza della documentazione di accompagnamento, secondo le modalità definite nei documenti di gara;

- il saldo finale dell’importo contrattuale, a seguito di collaudo positivo del sistema e del completamento della messa in esercizio del SDS, da attestarsi mediante relativa documentazione; eventuali piani di rientro relativi a difformità non bloccanti potranno essere disciplinati nei documenti di gara o nel contratto.

L’erogazione dei pagamenti è in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità contributiva e fiscale del Fornitore e all’esito positivo delle attività di verifica e collaudo previste per ciascuna fase.

Eventuali difformità, ritardi o esiti negativi delle verifiche potranno comportare la sospensione o il differimento dei pagamenti fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

# Art. 12 – Durata del Contratto

La durata del contratto è definita nei documenti di gara e contrattuali e decorre secondo le modalità ivi indicate.

La durata dovrà essere coerente con le fasi del progetto SDS e ricomprendere, di norma, almeno:

- esecuzione e consegna dei deliverable della fase di studio;

- realizzazione del progetto e relative attività di installazione/configurazione e messa in esercizio;

- attività di collaudo, test e validazione;

- attività di formazione e supporto all’avvio sperimentazione già previste nel presente Capitolato.

Eventuali proroghe, estensioni o periodi aggiuntivi di supporto/manutenzione (se previsti) sono disciplinati dai documenti di gara e dal contratto.

La realizzazione del progetto e relative attività di installazione/configurazione e messa in esercizio devono essere completate inderogabilmente entro il 30.6.2026.

# Art. 13 – Cronoprogramma

Il Fornitore dovrà presentare un cronoprogramma coerente con le attività previste dal presente Capitolato Tecnico.

Il cronoprogramma dovrà includere almeno le seguenti fasi e milestone:

- avvio e pianificazione (kick-off, sopralluogo, prerequisiti);

- fase di studio comparativo e scelta della tecnologia diagnostica, con consegna deliverable;

- progettazione di dettaglio;

- realizzazione e integrazione del progetto;

- installazione/configurazione e messa in esercizio;

- prove di avviamento;

- formazione e affiancamento iniziale;

- collaudo e validazione.

Il cronoprogramma dovrà evidenziare deliverable, dipendenze e prerequisiti (spazi, alimentazione, rete, vincoli operativi in area ispezione) e le misure per minimizzare l’impatto sull’operatività del CAL, lasciando al Concorrente facoltà di proporre articolazioni equivalenti.

# Art. 14 – CAM e DNSH

Il Fornitore dovrà garantire la conformità ai requisiti ambientali applicabili e al principio DNSH (Do No Significant Harm), secondo quanto previsto di seguito, dalle disposizioni PNRR applicabili e dalla normativa vigente.

Il Fornitore dovrà rendere disponibile la documentazione richiesta a supporto della conformità (dichiarazioni, schede tecniche, attestazioni, evidenze), nei modi e nei tempi stabiliti dagli atti di gara e contrattuali.

In coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalla normativa europea di riferimento, la soluzione proposta deve essere progettata, coerentemente con il presente capitolato, nel rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm), garantendo l’assenza di impatti ambientali significativi lungo l’intero ciclo di vita del sistema.

Inquadramento generale del sistema

Il sistema SDS proposto deve essere costituito da una piattaforma di analisi non distruttiva basata su tecnologia a raggi X, installata in ambiente indoor e destinata ad attività sperimentali in area ispezione. Il sistema non comporta emissioni dirette in ambiente, né utilizzo di risorse naturali critiche o processi produttivi ad impatto ambientale significativo.

Consumi energetici ed efficienza

Il sistema proposto deve presentare un consumo massimo in esercizio pari a circa 2 kW, limitato alle fasi di acquisizione e analisi. In condizioni di standby, il consumo è ridotto a pochi watt, grazie all’adozione di modalità di risparmio energetico automatiche. Tali caratteristiche garantiscono un utilizzo efficiente delle risorse energetiche, coerente con gli obiettivi di sostenibilità previsti dal PNRR.

Sicurezza e assenza di emissioni ambientali

L’impiego di tecnologia a raggi X avviene nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza radiologica. Il sistema è progettato con adeguate schermature e dispositivi di sicurezza, tali da garantire l’assenza di esposizione per operatori e ambiente. Non sono previste emissioni in atmosfera, scarichi idrici o altre forme di impatto ambientale diretto.

Materiali e componenti

La soluzione proposta deve essere realizzata mediante componenti industriali standard, ampiamente diffusi e conformi alle normative applicabili (es. direttive CE, RoHS, RAEE). L’utilizzo di componentistica standard favorisce la manutenibilità, la durabilità del sistema e la riduzione dell’impatto ambientale legato alla produzione e sostituzione dei componenti.

Gestione del fine vita

Il sistema deve essere progettato secondo criteri di modularità, al fine di facilitare eventuali interventi di manutenzione, aggiornamento e sostituzione selettiva dei componenti. A fine vita, le apparecchiature saranno gestite secondo le normative vigenti in materia di rifiuti elettronici (RAEE), garantendo il corretto recupero e smaltimento dei materiali.

# Art. 15 – Garanzia, manutenzione e assistenza

## 15.1 Garanzia

Al fine di garantire il buon funzionamento del progetto SDS nel periodo di avvio e sperimentazione, l’appalto comprenderà una garanzia di almeno 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di collaudo con esito positivo (verbale di collaudo/validazione).

La garanzia copre vizi, difetti e buon funzionamento e comprende, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante:

- diagnosi del guasto/anomalia;

- sostituzione dei componenti difettosi (ove applicabile);

- manodopera e attività necessarie al ripristino presso il CAL;

- interventi da remoto (ove possibile) previa autorizzazione del CAL.

## 15.2 Canali di assistenza e presa in carico

Durante il periodo di garanzia il Fornitore dovrà mettere a disposizione almeno:

- un canale di ticketing e/o indirizzo e-mail dedicato per l’apertura delle segnalazioni;

- la possibilità di teleassistenza/collegamento remoto via Internet, previa autorizzazione del CAL, per attività di troubleshooting (analisi log, verifica configurazioni, rilascio workaround).

L’assistenza dovrà essere garantita durante i normali orari di svolgimento delle attività del mercato, salvo diversa organizzazione concordata con il CAL.

Il Fornitore dovrà garantire la presa in carico delle segnalazioni in tempi congrui, compatibilmente con la natura prototipale e sperimentale del sistema.

## 15.3 Gestione delle anomalie e ripristino

Le anomalie/malfunzionamenti saranno gestiti con priorità coerente con la natura prototipale e sperimentale del sistema. Il Fornitore dovrà:

- effettuare troubleshooting da remoto (ove possibile) e fornire indicazioni operative (workaround) e/o patch correttive;

- ove il ripristino da remoto non sia possibile, concordare con il CAL un intervento on-site nei tempi compatibili con l’operatività del progetto.

Gli esiti delle attività (diagnosi, azioni svolte, soluzione adottata) dovranno essere tracciati sul ticket o su altro strumento equivalente di gestione delle segnalazioni.

## 15.4 Aggiornamenti software/firmware e patch di sicurezza

Durante il periodo di garanzia il Fornitore dovrà rendere disponibili, ove applicabile:

- aggiornamenti software/firmware e patch di sicurezza rilasciati per il sistema;

- note di versione (release notes) e istruzioni per l’installazione;

- supporto tecnico per chiarimenti sull’uso del software e per la correzione di bug applicativi.

## 15.5 Esclusioni e danni non imputabili al Fornitore

La garanzia non copre danni derivanti da eventi esterni non imputabili al Fornitore (es. atti vandalici, eventi naturali eccezionali, manomissioni, utilizzo non conforme alle istruzioni). In tali casi il Fornitore potrà comunque fornire supporto e intervento, secondo modalità e costi da concordare.

# Art. 16 – Esclusioni

Sono escluse dalla fornitura, salvo diversa indicazione nei documenti di gara o nell’offerta, le attività non espressamente previste dal presente Capitolato Tecnico (ad es. opere edili e adeguamenti impiantistici non previsti).

Restano in ogni caso a carico del Fornitore tutte le componenti e attività necessarie a rendere il progetto SDS installato e funzionante secondo la soluzione proposta e coerente con gli obiettivi del presente Capitolato (hardware, software, configurazioni, collaudo, documentazione e formazione).

# Art. 17 – Documentazione tecnica da presentare in sede di gara

Al fine di un’agevole comprensione del progetto proposto, la relazione tecnica del Concorrente dovrà essere articolata come segue, salva la possibilità di una diversa organizzazione dei contenuti purché completa e facilmente leggibile.

| Nr. | Contenuti |
| --- | --- |
| 1 | Studio comparativo e scelta della tecnologia diagnostica |
| 2 | Analisi e descrizione generale del modello di funzionamento: specificare le caratteristiche funzionali e organizzative del modello SDS, lo scenario d’uso in area ispezione, le modalità operative (training supervisionato / operativa), i flussi fisici e informativi, la tracciabilità lotto/cassetta e la gestione delle eccezioni |
| 3 | Descrizione dettagliata dei requisiti software, hardware e interfacciamento: descrivere il funzionamento delle componenti software necessarie a garantire acquisizione, classificazione, tracciabilità, gestione utenti/ruoli, audit log, storicizzazione e export dati, gestione aggiornamenti e patch. Descrivere i requisiti hardware (unità di calcolo, postazioni/terminali operatore, eventuali server, rete, alimentazione, ecc.) e le eventuali interfacce/infrastrutture necessarie. |
| 4 | Qualifica del personale tecnico addetto: specificare qualifiche, competenze e certificazioni del personale del Concorrente addetto a progettazione, implementazione e messa in esercizio del progetto SDS. Allegare i CV del personale coinvolto in relazione alle competenze dichiarate. |
| 5 | Piano di test, collaudo e validazione: descrivere metodologia, casi di prova, KPI e criteri di accettazione per verificare requisiti funzionali e prestazionali, qualità del dato, gestione label/ground truth, export e statistiche; includere le modalità di validazione operativa in area ispezione e la reportistica attesa, con facoltà di proporre metriche e metodi di verifica equivalenti purché idonei. |
| 6 | Template esecuzione lavori e cronoprogramma: rappresentazione del piano operativo e del cronoprogramma di esecuzione (fasi, milestone, deliverable, dipendenze e prerequisiti). Il cronoprogramma dovrà essere realistico e compatibile con l’operatività del CAL e prevedere inderogabilmente la fase di La realizzazione del progetto e relative attività di installazione/configurazione e messa in esercizio devono essere completate inderogabilmente entro il 30.6.2026. |